| آشکار ساز های تابش : 1 - آشکار ساز های گازی : اتاقک یونش 2 - فیلم های رادیو گرافی : الف – پرتو نگاری ب – فیلم بج یا آشکار ساز شخصی کسیکه در محیط پرتو می باشد باید فیلم بج همراه داشته باشد که مقدار تابش (دوز) و نوع تابش را مشخص می کند، که مقدار سیاه شدگی فیلم بج نشان دهنده دوز دریافتی می باشد. 3 - آشکار ساز های ترمولومینانس : (TLD) بصورت پودر در داخل کپسول است که انرژی پرتو داخل پودر TLD ذخیره شده سپس کپسول TLD در داخل اجاق مخصوص گرم شده و انرژی ذخیره شده تابش می شود که مقدار تابش اندازه گیری شده و به مقدار دوز، ربط داده می شود. مقدار انرژی; ABSORBD DOSE =. واحد جرم. پس وسایل اندازه گیری پرتو به طور کلی عبارتند از: الف – فیلم بج ب – قلم دزیمتری (دوزیمتر جیبی) ج – Geiger counter د - Proportonal counter اندازه گیری رادیو اکتیویته با دستگاه شمارنده گایگر ـ مولر : خروجی یا تابش رادیواکتیو می تواند وارد بافتهای زنده شود و به آنها صدمه بزند ، بنابراین اطراف آن باید کنترل شود . این تابش را با وسیله ای به نام شمارنده گایگر ـ مولر ، که نام آن از مخترعانش اقتباس شده است ، می توان اندازه گرفت وقتی تابش رادیو اکتیو وارد این شمارنده می شود ، گاز موجود در آن حامل الکتریسیته می شود . مقدار بار را می توان روی صفحه ای قرائت کرد ، یا از طریق یک بلندگو به صورت صداهای تیک تیک خاصی شنید. واحد های دوز دریافتی پرتو نیز عبارتند از: Rem=Rad*RBC برای انسان ضریب تأثیر بیولوژیکی. ورونتگن (Roentgen) که واحد پرتو دهی یا exposure می باشد و آن مقدار دوز جذبی پرتو های X و در هوا می باشد. آلودگی خارجی پرتو ها: اصول شناسایی خارجی پرتو ها عبارتند از: زمان (time) فاصله (distance) حفاظ (shield) زمان : مقدار دوز دریافتی فرد به میزان پرتو خروجی دستگاه پرتوزا و زمان تابش بستگی دارد : فاصله : شدت پرتو با عکس مجذور فاصله از منبع پرتوزا کاهش می یابد. حفاظ : ماده ای است که در مقابل منبع پرتو زا قرار می گیرد تا از شدت پرتو کاسته شود. پرتو : کاغذ و پوست مرده پرتو : آلومینیوم و پلاستیک پرتو یا : لایه سرب یا بتون طراحی حفاظ برای پرتو یا : حفاظ بستگی به ماده سازنده حفاظ و ضخامت آن دارد : مقدار انرژی آزاد شده برای تولید پرتو گاما : مقدار انرژی منبع سازمان های جهانی تعیین استاندار برای حفاظت در برابر تابش : I.C.R.P کمیسیون بین المللی حفاظت رادیو لوژیکی. N.C.R.P و I.C.R.U در ایران نیز سازمان انرژی اتمی ایران میزان استاندارد پرتو ها را تعیین می نماید . مقادیر حداکثر مجاز پرتو گیری، که از طرف کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پرتو ها پیشنهاد گردیده عبارتند از : حداکثر دوز مجاز سالانه برای افراد جامعه (Rem); حداکثر دوز مجاز سالانه برای کارکنان با پرتو (Rem); اعضاء. 5/0 3 5/7 5/1; 5 30 75 15; غدد تولید مثل، مغز استخوان پوست، استخوان، تیروئید دستها، ساعد، پاها، مچ ها اعضاء دیگر بدن. علامت بین المللی پرتو: منابع : 1 . جی ان گریگوری . بررسی خواص و کاربرد رادیو ایزوتوپها . ترجمه : صمد بنیسی و کاظم داوودی . انتشارات دانشگاه امام حسین ( ع ) . 2 . محمدفام ایرج. طراحی پژوهش و آمار در ایمنی و بهداشت. همدان: انتشارات دانشگاه همدان. 1383. 3 . Cember . مقدمه ای بر فیزیک بهداشت . 1992 . کلمات کلیدی: |  |
| --- | --- |

|  |  | لینک دائم; نظر شما ( 1); نویسنده: حسینعلی اکبری قهدریجانی. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | پرتونگاری و حفاظت ...... ( قسمت سوم ) |  |  |

|  | ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٠ |  |
| --- | --- | --- |

|  | در نیروگاهها : در نیروگاهها عملیاتی که می تواند سلامتی کارکنان را تهدید نماید عملیات پرتونگاری است که جهت شناسائی نقاط خوردگی ، سوراخ شدگی و ... در واتر والوها ، لوله های آب بویلرها و ... استفاده می گردد . با توجه به پرتو نگاری های متعدد در نیروگاهها و حفاظتی که باید در برابر پرتو ها انجام شود، جهت آگاهی کارکنان با پرتو، اطلاعات هر چند مختصر در مورد نحوه تولید پرتو ها و روش های اندازه گیری آنها و راههای حفاظت در برابر پرتو ها، لازم به نظر می رسد. چنانچه گفته شد پرتو ها به چند دسته تقسیم می شوند : در نیروگاه پرتو نگاری به وسیله اشعه گاما صورت می گیرد. پرتو گاما : ناشی از تغییر تراز انرژی ذرات درون هسته ای می باشد. پرتو گاما از جنس پرتو الکترو مغناطیسی است یعنی از بسته های انرژی به نام فوتون تشکیل شده است و بدون جرم و بدون بار الکتریکی می باشد. هر گاه یک هسته مادر، هسته دختر را در حالت تحریکی یعنی ذرات هسته ای پروتون و نوترون روی تراز تحریکی قرار داشته باشند، تولید کند، در حالتی که هسته دختر روی زمینه قرار گیرد انرژی اضافی را به صورت تابش یا پرتو الکترو مغناطیسی گاما آزاد می کند. نحوه تشکیل پرتو گاما : از معروفترین emitter کبالت 60 می باشد. نمودار نحوه تولید گاما و مقدار انرژی آزاد شده : و نیز گاهی که اکثر واپاشی های با تابش گاما همراه است. جدول مقایسه جرم، بار الکتریکی و مقدار نفوذ پرتو های مختلف : نام پرتو; جرم; بار الکتریکی; نفوذ. Mn 2+ mp 2 amu 4; ++ کولن 19-10×6/1×2; کم. Me; +. Me; -. یا; 0; 0; زیاد. بیشترین نفوذ را پرتو های دارند و با سرب می توان آنها را مهار کرد و اگر ضخامت سرب زیاد باشد باید از بتن استفاده کرد. ادامه دارد ... کلمات کلیدی: |  |
| --- | --- | --- |

|  | لینک دائم; نظر شما ( 0); نویسنده: حسینعلی اکبری قهدریجانی. |  |
| --- | --- | --- |

|  | پرتونگاری و حفاظت ...... ( قسمت دوم ) |  |
| --- | --- | --- |

|  | ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٢ |  |
| --- | --- | --- |

|  | تابش های رادیواکتیو: چنان که گفته شد سه نوع تابش رادیواکتیو وجود دارد که ذرات آلفا از چهار ذره اتمی ، یعنی دو پروتون و دو نوترون تشکیل می شوند. این ذرات ضعیفترین نوع تابش رادیواکتیو هستند. و بار الکتریکی مثبت دارند. مسیر آنها را می توان با صفحه کاغذ مسدود کرد. ذرات بتا قدرتمند و از ذرات اتمی که الکترون خوانده می شوند و بار منفی دارند تشکیل می شوند. این کاغذ عبور می کند ولی آلومینیوم آن را مسدود می کند. پرتوهای گاما از همه قدرتمند ترند. آنها امواج الکترومغناطیسی اند و فاقد بارالکتریکی می باشند. اما پرتوهای گاما را فقط لایه ضخیمی از سرب متوقف می سازد. خروجی یا تابش رادیواکتیو می تواند وارد بافتهای زنده شود و به آنها صدمه بزند. بنابراین اطراف آن باید کنترل شود. این تابش را با وسیله ای به نام شمارنده گایگر – مولر ، که نام آن از مخترعانش اقتباس شده است ، می توان اندازه گرفت. وقتی تابش رادیواکتیو وارد این شمارنده می شود ، گاز موجود در آن حامل الکتریسیته می شود. مقدار بار را می توان روی صفحه ای قرائت کرد یا از طریق یک بلند گو به صورت صداهای تیک تیک خاصی شنید. نیمه عمر: نیمه عمر یک ماده زمانی است که طول می کشد تا خاصیت رادیواکتیویته آن به نصف کاهش یابد. مثلا نیمه عمر کربن 14 (شکل خاصی از عنصر کربن) 5600 سال است. یعنی 5600 سال طول می کشد تا نصف اتم های رادیواکتیو کربن دچار فروپاشی شوند ، یا یک گرم از اتم های رادیواکتیو به نیم گرم تقلیل یابد. 5600 سال دیگر طول می کشد که همین مقدار نیز به نصف برسد و به همین ترتیب. نیمه عمر عناصر مختلف از چند ثانیه تا میلیونها سال متغیر است. فروپاشی شبکه ای زباله های اتمی زیان بخش حاصل از نیروگاههای هسته ای میلیونها سال طول می کشد. و همه موجودات زنده روی زمین حاوی مقدار معینی کربن 14 (کربن رادیواکتیو) هستند که با تبادل مداوم گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن بین موجودات زنده و جو زمین تشکیل می شود. وقتی یک گیاه یا حیوان می میرد ، این تبادل متوقف می شود و کربن 14 شروع به فروپاشی می کند. دانشمندان می دانند که نیمه عمر این کربن 5600 سال است. بنابراین پس از این مدت جسم مرده دقیقا نصف تشعشع رادیواکتیو زمان زندگی خود را ساطع می کند. این فروپاشی با آهنگ ثابتی انجام می شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که با اندازه گیری میزان تابش زمان مرگ موجود مورد نظر را دریافت. باستانشناسان از عمر بعضی کربن برای یافتن تاریخ مومیایی های مصر باستان استفاده کرده اند. از دیدگاه نظری ، همه مواد رادیواکتیو نهایتا به سرب تبدیل می شوند ، هسته اتم سرب پایدار است و بنابراین خاصیت رادیواکتیو ندارد.اما این امر به طور تجربی اثبات نشده است. زیرا نیمه عمر بعضی از عناصر بیش از عمر انسانهاست. عناصر متداول و نیمه عمر آنها: اورانیم 238 نیمه عمر آن 5 میلیارد سال اورانیم 235 نیمه عمر آن700 میلیون سال پلوتونیم239 نیمه عمر آن 24000سال کربن 14 نیمه عمر آن 5600 سال ید131 نیمه عمر آن 8 روز طلای 198 نیمه عمر آن 3 روز سدیم 24 نیمه عمر آن 15 ساعت فلوئور 17 نیمه عمر آن 1 دقیقه پولونیم 214 نیمه عمر آن00000003/0 ثانیه کاربردها: بسیاری از ایزوتوپها رادیواکتیو هستند یعنی ذرات با فرکانس بالا را از هسته (مرکز) اتمهای خود ساطع می کنند. از آنها می توان برای دنبال کردن مسیر مواد متحرکی که از دید پنهان هستند ، مانند جریان خون در بدن یک بیمار در بیمارستان ، استفاده کرد. در جریان خون: مقدار کمی از یک ایزوتوپ رادیواکتیو به درون جریان خون بیمار تزریق می شود. سپس مسیر آن توسط آشکار سازهای خاصی که فعالیت رادیواکتیویته را مشخص می کنند دنبال می شود. این اطلاعات به یک کامپیوتر داده می شود که صفحه آن هرگونه اختلالی مانند انعقاد خون در رگها را نشان می دهد. با استفاده از روشی مشابه ، می توان از ایزوتوپها برای مطالعه جریان مایعات در تاسیسات شیمیایی نیز استفاده کرد. در فرسودگی ماشین آلات: آهنگ فرسودگی ماشین آلات صنعتی را نیز می توان با استفاده از ایزوتوپها اندازه گرفت. مقادیر اندکی از ایزوتوپها رادیواکتیو به بخشهای فلزی ماشین آلات ، مانند یاتاقانها و رینگ پیستونها اضافه می شود. سپس سرعت فرسودگی با اندازه گرفتن رادیواکتیویته روغنی که برای روغنکاری این بخشها به کار رفته است محاسبه می شود. ادامه دارد ... |
| --- | --- |