حفاظ گذاری پرتوهای x و Y و طراحی اتاق پرتونگاری از پیچیدگی خاصی برخوردار است که می توان با برخی مفروضات استاندارد آن را ساده نمود. در این جا ابتدا به تئوری حفاظ گذاری اشاره می گردد و سپس به برخی ملاحضات و محاسبات کاربردی پرداخته می شود.

اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی و محاسبه حفاظ

به منظور طراحی و محاسبه حفاظ پرتوهای x و Y اطلاعات زیر مورد نیاز می باشد:

الف – نقشه محل با مقیاس، شامل اتاق استقرار دستگاه ایکس یا چشمه گاما و محیط اطراف آن ( دفاتر، دستشویی، اتاق انتظار و غیره )

ب – موقعیت دستگاه پرتودهی

پ – جزئیات مربوط به موقعیت اتاق تصویر برداری نسبت به سایر اتاق ها و اماکن و همچنین ضخامت و نوع کف، دیوار و سقف به لحاظ مصالح استفاده شده

ت - فواصل از نقطه پرتودهی تا شیء یا مریض و تا نقاطی که باید محاسبات در آن ها انجام شود

ث – دز محدود شده در نقطه مورد محاسبه

ج – حداکثر کیلو ولتاژ و میلی آمپر و زمان متوسط استفاده مفید از دستگاه (در مورد دستگاه های اشعه ایکس)

چ – نوع رادیوایزوتوپ مورد استفاده و ماکزیمم انرژی پرتوهای گاما (در مورد چشمه های گاما)

ح – مقادیر خروجی مولدهای x و منابع Y (در کاتالوگ دستگاه های ایکس مشخص است)

خ – ضرایب عبور پرتوهای اولیه (اصلی) x و Y از میان حفاظ ها (بگردید پیداشون می کنید)

عوامل موثر در حفاظ گذاری

الف – دز محدود شده

به جز پرتوگیریهای پزشکی، برای بهینه سازی معیارهای حفاظت و ایمنی هر منبع در فعالیت پرتوی، دز محدود شده نباید از مقادیر تعیین شده توسط واحد قانونی بای هر منبع از حد دز تجاوز کند

ب – فاکتور گاما (Г)

فاکتور گاما عبارتست از آهنگ پرتودهی یک چشمه پرتوزا به قدرت 1 کوری در فاصله 1 متری

پ – لایه نیمه کننده (HVL)

لایه نیمه کننده ضخامتی از حفاظ است که شدت فوتونها را به نصف مقدار اولیه کاهش می دهد. برای n لایه نیمه کننده رابطه زیر برقرار است:

I0 = 2n

I…….

I0 = شدت فوتون ها در یک نقطه مشخص بدون حفاظ

I0 = شدت فوتون ها در همان نقطه پس از عبور از n لایه نیمه کننده از حفاظی که بین نقطه مورد نظر و منبع پرتوزا قرار گرفته است.  (مقادیر HVL را هم بگردید پیدا می کنید )

ت- لایه یک دهم دهنده (TVL)

لایه یکدهم کننده ضخامتی از حفاظ است که شدت فتونها را به یکدهم مقدار اولیه کاهش میدهد . چنانچه M تعداد لایه های یکدهم کننده باشد , رابطه زیر برقرار است:

I0 = 10m

I……….

I0 = شدت فوتون ها در یک نقطه مشخص بدون حفاظ

I0 = شدت فوتون ها در همان نقطه پس از عبور از m لایه یکدهم کننده از حفاظی که بین نقطه مورد نظر و منبع پرتوزا قرار گرفته است. (مقادیر TVL را هم بگردید پیدا می کنید )

ث- فاکتور کاربرد (U)

فاکتور کاربرد کربوط به بخشی از زمان است که پرتو ممکن است مانع مورد نظر را تابش دهد. به عبارت دیگر فاکتور کاربرد مساوی نسبت زمان تابش پرتوهای اولیه در یک جهت خاص به مدت زمان کل پرتودهی است. این فاکتور اجازه کاربردهای واقعی تر را می دهد و ممکن است مجموع آن برای کلیه نقاط از 1 تجاوز نماید.

ج- فاکتور اشغال (T)

کسری از زمان است که مکان خاصی توسط کارکنان, بیماران و یا افراد عادی اشغال میشود. به عبارت دیگر فاکتور اشغال مشخص کننده مدت زمانی است که محل یا اتاق مورد نظر, توسط فرد یا افرادی اشغال می شود. بنابراین فاکتور اشغال برای محل هایی با اشغال دائم برابر 1 و برای محل هایی با اشغال نیمه وقت برابر 25% و برای محلهایی با اشغال گاه به گاه برابر 06% درنظر گرفته می شود .

-          بار کار (W)

-          بار کار یک دستگاه پرتودهی (W) از رابطه زیر بدست می آید که در آن :

W=R×D×E

W= بار کار دستگاه بر حسب میلی آمپر دقیقه در هفته (mA.min/week) برای پرتوهای X و

بر حسب میلی رنتگن در هفته(mR/week) برای پرتوهای Y.

R= تعداد پرتونگاری انجام شده در یک روز

D= تعداد روزهای کار در یک هفته

E= پرتودهی بر حسب میلی آمپر دقیقه برای پرتوهای X و میلی رنتگن برای پرتوهای Y

-          مثال : اگر یک واحد پرتودهی X , تعداد 40 تصویر در روز بگیرد , مقدار با ر کار دستگاه برای 5 روز کار در هفته چقدر خواهد بود . در صورتی که میزان پرتودهی در هر بار پرتودهی 3 میلی آمپر ثانیه باشد.

3÷60=0.05 mA.min

W=R×D×E=40×5×0.05=10 mA.min/week

هنگام محاسبه و منظور نمودن W به دو دلیل زیر دانستن مقدار kVp نیز حائز اهمیت است :

الف- میزان mAs در هر پرتودهی با افزایش kVp کاهش می یابد.

ب- میزان نفوذ پرتو با افزایش kVp افزایش می یابد.