محاسبه X0 آهنگ دز، بر اساس d فاصله از چشمه (فاصله جاده تا محل رادیوگرافی) و Г فاکتور گاماي چشمه پرتوزا و A اکتيويته چشمه پرتوزا

X0=Г . A

d.

توجه: فاکتور گامای چشمه ایریدیم 192 از فاکتور گامای چشمه سلنیوم  بزرگتر است بنابراین شعاع مناطق عملیاتی آن نیز بزرگتر می باشد. در این مثال چشمه ایریدیم 192 را در نظر می گیریم تا محاسبات برای چشمه سلنیوم نیز کاربرد داشته باشد.

نوع چشمه:  ایریدیم 192

شدت چشمه:  A=80Ci

فاکتور گاما: ГIr-192=0.13 (msv.m2/GBq.h)

فاصله:   d=80 m

محاسبه X0 آهنگ دز:

X0=Г . A

d2..

A = 80 Ci = 80×3.7×10 GBq=2960 GBq

Г= 0.13(mSv.m2 /GBq.h)

X0=2960 . 0.13 = 385  = 0.06 mSv/h

(80)2….………6400………………

اگر اتومبیل 1دقیقه (اتومبیل بنزین تمام کرده سرنشینان هلش میدن )  در این میدان حرکت کند D دز دریافتی سرنشینان اتومبیل را محاسبه نمایید

| second | msv |
| --- | --- |
| 3600 | 0.06 |
| 60 | D |

D=0.06(msv/h) × 60(second)

3600 (second)

(msv)D= 3.6

3600

(msv)D=0.001

-محاسبه دز دریافتی سالانه سرنشینان اتومبیل

T: فاکتور اشغال(کسری از زمان که مکان خاصی توسط افراد اشغال می شود)

فاکتور اشغال دائم= 1

فاکتور اشغال نیمه وقت= 0.25

فاکتور اشغال گاه به گاه= 0.06

D×(تعداد روزهای سال)360×(زمان توقف یا زمان گذر)t×(فاکتور اشغال) Tپرتوگيري افراد =

براي افراد عادي در جاده از فاکتور اشغال گاه گاهي معادل 0.06 به ازاي 360 روز سال و زمان توقف يا زمان گذر  tبر حسب ساعت است. (10 ثانیه معادل 0.003 ساعت است)

0.001×360×0.003×0.06=0.00007 msv

- مقایسه دز دریافتی با حد دز مجاز سالانه

یادآوری: دز دریافتی مجاز افراد عادی که معادل یک میلی سیورت در سال است

دز دریافتی سرنشینان اتومبیل 0.00007 دز مجاز سالانه افراد عادی می باشد.

-بررسی عملی مرزبندی مناطق عملیاتی در رادیوگرافی صنعتی

در بحث تئوری ما از جذب پرتو توسط هوا ،قطعه و سایر موانع در مسیر پرتو چشم پوشی می کنیم. در واقع تصحیح مرزهای ناحیه تحت کنترل به دلیل وجود موارد یاد شده می باشد. یکی از روشهای تحت کنترل در کاهش عملی مرز  مناطق عملیاتی استفاده از کلیماتورهاست.

کلیماتور ها با توجه به جنس و ضخامت، علاوه بر کاهش پرتوهای پراکنده و افزایش کیفیت تصویر با محدود کردن بیم پرتو موجب محدود شدن شعاع مناطق ممنوعه و تحت کنترل می شوند.

در این مثال کلیماتور مورد استفاده از جنس سرب بوده و ضخامت آن 2cm می باشد.

یادآوری: لایه یکدهم کننده (TVL) ضخامتی از حفاظ است که شدت فتونها را به یکدهم مقدار اولیه کاهش میدهد . چنانچه m تعداد لایه های یکدهم کننده باشد , رابطه زیر برقرار است:

X0 = 10m

X……..

یا

Г . A = 10m

d2.X          .

X0 = شدت فوتون ها در یک نقطه مشخص بدون حفاظ

X. = شدت فوتون ها در همان نقطه پس از عبور از m لایه یکدهم کننده از حفاظی که بین نقطه مورد نظر و منبع پرتوزا قرار گرفته است.

در این مثال کلیماتور با قرار دادن یک لایه یکدهم کننده در مسیر پرتو مطابق روابط زیر عمل می کند:

(X0= 0.06 mSv/h)

X0 = 101

X….…..

X0 = X

10…..

X= 0.006 mSv/h

لذا آهنگ دز به یکدهم مقدار اولیه کاهش می یابد.

اتومبیل 1دقیقه ()  در این میدان حرکت می کند D دز دریافتی سرنشینان اتومبیل را محاسبه می نماییم

| second | msv |
| --- | --- |
| 3600 | 0.006 |
| 60 | D |

D=0.006(msv/h) × 60(second)

3600 (second)

(msv)D= 0.36

3600

(msv)D=0.0001

-محاسبه دز دریافتی سالانه سرنشینان اتومبیل

0.0001×360×0.003×0.06=0.000007 msv

- مقایسه دز دریافتی با حد دز مجاز سالانه

دز دریافتی سرنشینان اتومبیل 0.000007 دز مجاز سالانه افراد عادی می باشد.

www.radiographers.ir