« بسم الله الرحمن الرحيم »

درس آشنايي با نقشه ها

خلاصه مطالب:

٭ در اين درس ابتدا با كد گذاري تجهيزات مكانيكال ،مدارك ونقشه ها، تجهيزات برقي، ابزاردقيق ،پايپرك، و خطوط  لوله آشنا مي شويد .

٭ سپس نحوه نام گذاري واحدها و بخش ها توضيح داده مي شود .

٭ همزمان كد هاي شناسايي تجهيزات، كد متريال، شناسايي جريانهاي داخل خطوط لوله، عايقها وسيستم هايUT         تشريح مي گردد .

٭ در پايان جلسه اول Block Flow Diagram   و نحوه استفاده از آن مورد بحث قرار مي گيرد .

٭ در جلسه دوم Process  Flow Diagram   توضيح داده شده و چند نمونه مورد بررسي قرار مي گيرد .  و سپس مشخصات نقشه P&ID توضيح داده شده و يك نمونه آن تشريح مي شود .

٭ در پايان با چند اصطلاح متداول در نقشه هاي Construction  آشنا مي شويد و در نهايت سوالات امتحاني        را دريافت كرده و پاسخ آنها را ظرف 24 ساعت تهيه و به دفتر آموزش تحويل مي دهيد .

فهرست مطالب :

1- كد گذاري تجهيزات مكانيكال

2- كد گذاري مدارك

3- كد گذاري نقشه ها

4- كد گذاري تجهيزات برقي و كابل ها

5- كد گذاري خطوط لوله

6- كد گذاري تجهيزات ابزار دقيق

7- چند اصطلاح متداول در نقشه ها Construction

برخي اصطلاحات :

Block Diagram  :  نقشه اي است ساده و كلي و بدون ابعاد و اندازه كه از چندين باكس تشكيل شده و به سادگي ارتباط بين باكسها ( block  ) را با خطوط مستقيم نشان مي دهد . و از آن براي ارائه نحوه عملكرد يك سري فعاليتهاي وابسته به يكديگر استفاده مي شود .

Process Block Diagram :  دياگرامي است كه ارتباطات فرايندي موجود در يك unit  يا يك plant   را نشان مي دهد و به منظور ارائه يك نماي كلي از نوع فعاليتهاي يك unit  يا يك plant تهيه مي شود و در پروژه ها اولين دياگرامي است كه تهيه شده و در مورد توافق طرفين (طراح و مشتري ) قرار مي گيرد و سپس مبناي مراحل بعدي طراحي خواهد بود . ازPBD   همچنين جهت presentation   و مقاصد آموزشي نيز استفاده مي شود .

يك PBD    شامل نام واحد هاي اصلي ، ارتباطات منطقي بين واحدها ، ظرفيت اصلي و تقريبي هرواحد، تعداد Trains / Section  و گاهي نوع متريال در جريان نيز مي باشد .

PFD:  يعني Process Flow Diagram  در حقيقت يك مرحله ازPBD    پيشرفته تر بوده و جزئيات بيشتري از unit   را ارائه مي دهد .PFD   تلاش دارد كه كليه اطلاعات يك unit   را بطور خلاصه در يك برگ نشان دهد و معمولاً ليست تجهيزات اصلي (بدون مشخصات) ، ارتباطات فرايندي بين تجهيزات (كه به وسيله خطوط جهت دار نشان داده مي شود. ) ، خطوط اصلي فرايندي ( بدون سايزو مشخصات ) و برخي ابزار دقيق هاي اصلي مي باشد . در PFD   تجهيزات داراي نام و شماره هستند ولي خطوط  فاقد شماره گذاري مي باشند . دربرخي PFD  ها نتايج محاسبات مربوط به Flow Rate  ، دما ، فشار و تركيبات هرجريان درجدولي ارائه شده است . علاوه برآن PFD   داراي علائم شماره جريان ، دبي ، دما ، فشار و جهت برروي هريك ازخطوط فرآيندي است .

UFD  :نيز همانند PFD  است در واحدهاي utility.

P&ID :   اين نقشه شامل ليست تجهيزات موجود در نقشه ( همراه با برخي پارامترهاي طراحي ) ، كليه جريانهاي ورودي و خروجي تجهيز ، ارتباطات كنترلي ، خطوط UT ، ابزار دقيق ، ولوها ، Drive  ، Vent & Drain  ، برخي اطلاعات مربوط به داخل تجهيز و عايق آن مي باشد .

علاوه بر آن P I D   شامل كليه اطلاعات مربوط به خطوط لوله و انشعابات و اتصلات آنها ، شماره PID  مبداء و مقصد هر خط ، نوع جريان (سيستم ) ، جهت جريان ، شيب خط ، محل تقريبي تغيير متريال وعايق ، محل تقريبي Tapping ابزار دقيق ، نوع و شماره ابزار دقيق و هر نوع توضيحات مورد نياز بخشهاي مختلف طراحي و اجراء مي باشد .

نقشه  P I D به عنوان ابزاركارگروههاي مختلف طراحي و مبناي طراحي Detail  است . علاوه برآن مبناي كار گروههاي پيش راه اندازي و راه اندازي نيز مي باشد .

نكته مهم در P I D  نحوه ارتباط هر تجهيز با اتاق كنترل يا مركز كنترل محلي است ،   لذا P I D  نقشه مورد نياز گروه بهره برداري نيز خواهد بود .

كد گذاري:

1- كد گذاري تجهيزات مكانيكال :

| Duplication Suffix | Serial No. | Section / Train No. | Equip. ID٭ |  | Unit No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x x | x | x ( طبق پيوست 6.2) |  | x x x (طبق پيوست 6.1) |
| A | 01 | 1 | P |  | 103 |

( ٭ حرف دوم Equip. ID براي مشخص كردن drive تجهيزات دوار است. مانند: M ، T ، S ، D ، G )

- تجهيزات خاص:

-  آنهايي كه در يك ترين قرار دارند مانند چها مخزن كه با هم كار مي كنند با Suffix  متمايز مي شوند .

- آنهايي كه Stand by  يكديگرنيز بهمان ترتيب                       D ، C ، B ، A  101 – T – 143

Multi – Shell heat Exchangers -    ״                                      B ، A 101 – E – 103

2- كد گذاري مدارك :

- مدارك فرايندي :

| Serial No. | Equip. ID | Unit No. | Project No. | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx | x | طبق پيوست 6.1 | 1516 | پيوست ( 3 . 6 ) |
| 101 | A | 106 | 1516 | SPP |

- مدارك ابزار دقيق :

| Serial No. | Inst .ID | Unit No. | Project No. | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx | xxxx | طبق پيوست 6.1 | 1516 | SPP |

- مدارك مكانيكال :

| Serial No. | Material Cod | Unit No. | Project No. | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx | xxxx | طبق پيوست 6.1 | 1516 | SP |

- ساير مدارك :

ساير مدارك نيز مانند فوق با اين تفاوت كه شماره سريال آن چهار رقمي مي شود .

3- كد گذاري نقشه ها :

| Serial No. | Material Cod | Unit No | Project No | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxx | 0010 | xxx | 1516 | BFD |
| Toyu | 0020 | xxx | 1516 | PFD |
| oyox | 0030 | xxx | 1516 | PID |
| xxx | 0040 | xxx | 1516 | LL |
| yxxx | xxx | xxx | 1516 | xxx |
| __ | پيوست ( 4 . 6 ) | پيوست ( 1 . 6 ) |  | پيوست ( 3 . 6 ) |

- Blok Flow Diagram =10

-20 =Process Flow Diagram

30- = P&ID ( y = Section No. ) & (y = Train No.)  Other Drawings

Line List=40-

4- كد گذاري تجهيزات برقي :

- در پست ها :

| Serial No. | Voltage | Equipment No. | Sub Station No. |
| --- | --- | --- | --- |
| xx | x | xxx | x |
|  | 1 33 KV | ُS= Switch board | 1 |
|  | 2 11 KV | ES= Emergency S | 2 |
|  | 3 6.6 KV | TR= Transformer | 3 |
|  | 4 400 V | G= Generator | 4 |
|  | 5 230 V | UPS= AC/DC UPS | 5 |
|  | 6 230 V(UPS) | PLC | 6 |
|  | 7 110 V DC |  | 7 |
|  | 8 48 V DC |  | 8 |
|  | 9 24 V DC |  | 9 |

UPS= Uninterruptible Power Supply  ,PLC=Programmable logic Controller

-   كابلها :

| Sequential No. | Serial No. | Cable Type | Equipment No. |
| --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | xxx-xx-xxx-x |

P = Power                                    A = (First) Cable

C = Control                                 B = (Second) Cable

F = Fiber                                      C = (Third) Cable

-   در واحدها :

موتورها قبلاً مشخص شده اند . LCS ( Local Control Station )   و JB (Junction box )   ها نيز تابع موتور يا تجهيز وابسته به آن هستند . سوكت ها و ساير پانلها نيز به شرح ذيل شماره گذاري مي شوند :

| Serial No. | Electrical Material | Unit No |
| --- | --- | --- |
| xx | xxx | xxx |

Lighting WS = welding Sockets ,   NLP = Normal Local Panel For ELP=Emergency Local Panel For Lighting,    SP = Small Power  LP

- در مدارهاي روشنايي و قاب مهتابي ها :

| Fixture Serial No. | Circuit Serial No. | Lighting Panel No. |
| --- | --- | --- |
| xx | xx | xxx-xxx-xx |

5- كد گذاري خطوط لوله :

| Insulation Type | Piping class | Serial No. | UT sys. No. | Section No. | Unit No | Fluid Symbol | Line Size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | xxxx | xx | xx | x | xxx | xxx | xx |
| طبق پيوست (6.1) | طبق RP-1516-999-1300-001 |  | طبق پيوست (6.8) | طبق پيوست (6.1) | طبق پيوست (6.1) | طبق پيوست (6.6) | برحسب اينچ |

6- متريال لوله كشي(Piping Material) :

يك كد چهار كاراكتري است :

| X | XX | X |
| --- | --- | --- |
| (Suffix , Optional) | C.S Material | Rating Code |

Rating:

| Y | J | H | G | F | E | D | C | B | A | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tracing) | 2500 | 1500 | 900 | 600 | 400 | 300 | 250 | 150 | 125 | Rating |

Material Code:

| 86 ~ 99 | 71 ~ 85 | 46 ~ 70 | 31 ~ 45 | 01 ~ 30 | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Others (GRP ,Cu,…) | Special Alloy (Monel, Hastelloy…) | S . S | Alloy Steel | C . S | Material |

Suffixes:

S = Sour Wet Service

N = Amine Service

T = High Temperature Service (≥300 c)

P = Pipeline Classes

7- پايپرك :  Pipe rack numbering:

Block No.                     Line No.                Type         Unit no.

160                  IM                        A                 (1,2,3,…)

Pipe rack Type :

IM = Interconnecting Main Pipe rack             OB = Over Bridge

IS = Interconnecting Sub – Pipe rack       CR = Cable Rack

UM = Unit Main Pipe rack                           US = Unit Sub – Pipe rack

8- انواع كنترل ولوها :

Shut down Valve = ESDV   Emergency اتوماتيك بوده و دستوري از اتاق  كنترل نمي  گيرد.

Blow down Valve = BDV       از محل يا از اتاق كنترل فقط دستور Open مي گيرد .

Shut down Valve = SDV      از اتاق كنترل فقط دستور Close مي گيرد .

Actuated valve = X  برقي هستند و توسط PCS  كنترل مي شوند و نبايستي به عنوان ESDV تلقي شوند .

Reference List :

1-  DB – 1516 – 999 – P 332 – 201      Rev . 6

2-  2016 – 999 – 0010 – 0001              Process Block Diagram

3-  PID – 1516 – 999 – 0030 – 0001    Rev.2

4-  PID – 1516 – 999 – 0030 – 0002    Rev.2

5-  PID – 1516 – 999 – 0030 – 0003    Rev.3

6-  PID – 1516 – 999 – 0030 – 0004    Rev.3

7-  PID – 1516 – 999 – 0030 – 0005    Rev.2

8-  PID – 1516 – 106 – 0030 – 0101    Rev.4

9-  1516 – 999 – 1411 - 1101               Rev.1    Civil General Notes

10-  1516 – 999 – 1411 - 1102             Rev.1    Civil General Notes       11- 1516 – 999 - 1411 – 1103              Rev.1    Civil General Notes Barbending

12-  MFD – 1516 – 999 – 0001            Rev.3

13-  Dw – 1516 – 999 – 0001               Rev.5  Instrument Symbols    & Legend

14-  DW – 1516 – 999 – 1001              Rev.5  Piperack Overall Layout Plan

15-  PID – 1516 – 106 – 0030 – 0101  Rev.4

16-   DW – 1516 – 120 – 1600 – 0001 Rev.5  Symol & Legned For Electrical System

17-  PID -1516 – 130 – 0040 – 1001    Rev.3 Fire Protection System

18-  2017 – 106 – 0020 – 0001             Rev.1  Process Flow Diagram