دستورالعمل خوردگی و حفاظت کاتدی

Corrosion and cathodic protection Working instruction

-INS-WI-008

| تهیهکننده: سرپرست خوردگی و حفاظت فلزات | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک خطوط زیرزمینی که در شرکت  مورد استفاده قرار می گیرند .

2 محدوده:

این دستورالعمل "خوردگی و حفاظت کاتدی" به شماره -INS-WI-008  بوده و دامنه کاربرد آن شامل سیستم حفاظت کاتدیک مورد استفاده در مجتمع  اعم از خطوط زیرزمینی و مخازن مورد حفاظت میباشد.

3 تعاريف:

ترانسفورمر-رکتیفایر: وسیله ایست برای تبدیل انژری الکتریکی مطلوب (یکسوسازی شده) جهت استفاده در سیستم حفاظت کاتدیک

هافسل (نیم سلول): وسیله ایست که مرجع پتانسیل قرار داده میشود و ولتاژ خط یا تجهیز حفاظت شده نسبت به آن اندازه گیری میشود.

کاتد: قطب منفی ترانسفورمر-رکتیفایر (که توسط کابل مناسب به خط لوله یا تجهیز مورد حفاظت جهت تزریق جریان متصل میگردد)

آند: قطب مثبت ترانسفورمر-رکتیفایر (که توسط کابل مناسب به فلز یا آلیاژ مصرف شونده متصل میگردد)

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

فاکتورهای مورد نظر در سیستم حفاظت کاتدیک

عواملی که باید مد  نظر قرار گیرند عبارت اند از:

A- مقدار پتانسیل: که با توجه و با استفاده از دیاگرام ایوانز آن چنان اختیار می شود که فلزات متفاوت در ناحیه کاتدی حفاظت می گردند.

B- جریان مدار: شدت جریان (آمپر) مورد نیاز جهت رسیدن به پتانسیل حفاظت کننده می بایستی محاسبه شود و یا از طریق سعی و خطا به جریان مطلوب رسید.

C- فاصله بسترهای آندی: هر قدر که فاصله آندها از قطعه بیشتر باشد جریان بیشتری در مدار می بایست تزریق گردد تا حفاظت کامل تری صورت پذیرد. نزدیکی بیش از حد آند به قطعه از رسیدن جریان به تمامی سطح ( بخصوص طرف پشت قطعه ) جلوگیری خواهد نمود.

D-احتمال بکار گرفته شدن پوشش های حفاظتی و تاثیر آنها بر طراحی سیستم حفاظت کاتدی

E- اندازه های قطعه مهندسی ، طول قطر، طول یا عرض جهت محاسبه سطح و در نتیجه اندازه مقاومت الکتریکی آن

F- نوع و جنس خاک ، به لحاظ خواص شیمیایی و تعیین مقاومت آن اهمیت خاص دارند.

G- احتمال وجود جریان های ناخواسته (سرگردان) جریان های القائی که بنا بر عبور برق فشار قوی از نزدیکی قطعه مهندسی و یا وجود ترانس ها و دیگر دستگاه ها ایجاد می گردد.

- زمان بازرسی :

- تست پوینت ها و تست باکس های سیستم حفاظت کاتدیک هر ماه یکبار مورد بازرسی و قرائت پتانسیل قرار میگیرند.

- ترانسفورمر-رکتیفایر های موجود در سیستم هر دو هفته یکبار مورد بازرسی و ویژوال چک قرار میگیرند و در صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز روی آنها انجام میشود.

- چاههای آندی و بسترهای آندی هر ماه یکبار مورد بازرسی قرار میگیرند و در صورت بروز اشکال و پایین آمدن جریان از میزان اعمال شده توسط ترانس و یا قطع جریان بستر آندها باید بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شوند. سطح آب اولیه چاهها چهل متر می باشد همچنین در صورت نیاز طبق صلاح دید بازرس سطح آب هر چاه توسط آزمایش سقوط آزاد تعیین میگردد. در صورت بروز مشکل در اندازه گیری پتانسیل با وجود درست بودن تنظیمات ترانس؛ می بایست سطح آب چاه اندازه گیری گردد.

- کلیه Insulation Kit  های خطوط لوله در هنگام بهره برداری مورد تست و ارزیابی توسط دستگاه RF قرار گرفته اند. لازم به ذکر است هرگونه اقدام برروی Insulation Kit های خطوط بدون اخذ پرمیت از واحد بازرسی فنی مجاز نمیباشد و لازم است که پس از بستن مجدد هر کدام از تجهیزات مذکور مراتب به واحد بازرسی فنی گزارش شود. در صورت افت عمده پتانسیل با وجود کارکرد مطلوب ترانس و چاه میبایست تست عایقی I.K توسط دستگاه RF انجام شود.

- نحوه انجام تست:

صحت حفاظت کاتدی و مقدار پتانسیل قطعه مهندسی با استفاده از ولت متر نسبت به الکترود مرجع (Cu/CuSO4) سنجیده می شود. شکل ( 1 و 2)

شكل 1 - الکترود مرجع (Cu/CuSO4)

شكل 2 - اندازه گیری پتانسیل خط لوله

برای این کار ابتدا بر روی زمین مقداری آب ریخته تا سطح زمین كاملا خیس شود، سپس نیم سلول Cu/CuSO4 را بر روی آن قرار می دهیم. یک سر ولت متر را به نیم سلول و سر دیگر آنرا به خط لوله وصل می کنیم . پتانسیل اندازه گرفته شده باید بیشتر از mv850- باشد ؛ چون نقاطی که پتانسیل کمتر mv 850- دارند دیگر حفاظت نمی شوند . جهت حفاظت از خوردگی لوله های فولادی نو مدفون شده درخاک بوسیله اندازه گیری به شیوه فوق اعمال جریان مستقیم تا رسیدن به پتانسیل مورد نظر جهت حفاظت، یعنی بالاتر از mv 850- صورت می پذیرد و  جریان مورد نیاز در این خصوص فقط حدود

mA/ft2 100 است . البته استاندارد NACE میزان پتانسیل بالاتر از 850- میلی ولت و یا پلاریزه شدن خطوط بالاتر از 100 میلی ولت نسبت به حالت عدم تزریق جریان را حفاظت کامل مینامد.

در بسیاری از موارد مدار الکتریکی محافظت کننده به شکل یک مدار باز با صرف جریان بیش از حد معمول عمل می نمایند (Current Drainage) این موضوع بنابر دلایل عدیده ای همانند ایجاد لایه های اکسیدی ناخواسته ، اتصال پیش بینی نشده ، القای جریان های سرگردان و غیره صورت می گیرد . جهت کشف این موضوع که آیا حفاظت به روش کاتدی موثر افتاده است و یا خیر طبق شکل 3 از دو الکترود مرجع Cu/CuSO4 به همراه دو ولت متر استفاده می شود که در یک نقطه به لوله متصل می گردند . اگر اختلاف پتانسیل اندازه گیری شده توسط دو دستگاه ولت متر بیشتر از5 باشد  حفاظت به طورکامل انجام نمی پذیرداما برعکس اگر کمتر باشد حفاظت از خوردگی کامل خواهد بود.

شكل3- شیوه اندازه گیری برای حصول اطمینان از حفاظت كامل كاتدی

جریان خروجی از آند را می توان بوسیله معادله دوایت بدست آورد.

I = جریان خروجی (A)

E = ولتاژ آند (V)

L = طول آند (cm)

ρ = مقاومت خاک

D= قطر آند

شكل4- افزایش شدت جریان در نزدیك ترین نقاط به آند

مقدار ولتاژ اعمالی در هر ایستگاه با توجه به شرایط متغیر است . ولی معمولا سعی بر این است که ولتاژ اعمالی  V1.2 باشد . تا با توجه به پدیده افت ولتاژ دورترین نقاط، دارای پتانسیل بالاتر از V 850/0باشند. درصورتی که ولتاژ اعمالی به خط لوله بالاتر از V 1.2شود . پدیده حفاظت پیش از حد ( Over Protection) اتفاق خواهد افتاد.

محافظت بیش از حد باعث:

A-مصرف بیش از حد آندها (کاهش طول عمر آند)

B- متصاعد شدن هیدروژن از خط لوله که باعث تاول زدن و تورم وجدایی پوشش های آلی و شکنندگی فولاد می شود.

C- کاهش قابلیت انعطاف پذیری

D- ترک خوردن هیدروژنی

مقدار پتانسیل خط لوله نسبت به زمین ماهانه اندازه گیری می شود . هر گونه افت در پتانسیل بدین معنی است که پوشش از بین رفته و باید اقدامات لازم صورت پذیرد . درهنگام بازرسی ایستگاه ها در مناطقی که خاک مقاومت بسیار بالایی دارد و امکان حفاظت به طور کامل وجود ندارد در فصول خشک سال معمولا بر روی حفره آندی آب اضافه می کنند تا مقاومت خاک کاهش یافته و انتقال جریان صورت پذیرد.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| ندارد |  |
| --- | --- |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |