دستورالعمل بالابرهای ثابت و متحرک

Cranes and elevators Working instruction

-INS-WI-004

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی مکانیک | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات بازرسی و تست کلیه بالابرهایی است که در شرکت      مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2 محدوده:

این دستورالعمل "بالابرهای ثابت و متحرک" به شماره-INS-WI-004 بوده و دامنه کاربرد آن شامل کلیه بالابرهاي مورد استفاده در مجتمع اعم از بالابرهاي متعلق به شرکت یا در اختیار پیمانکاران می باشد.

3 تعاريف:

شرکت: شرکت پتروپالایش کنگان(سهامی خاص)

مجتمع: مجتمع پتروپالایش کنگان

شرکتی: متعلق به شرکت پتروپالایش کنگان

پیمانکاري: متعلق به هر یک از پیمانکاران شرکت

بالابر: کلیه دستگاه‌ها و تجهیزاتی که از آن‌ها براي بلند کردن و یا جابجایی بار در شرایط مختلف استفاده می‌شود، اعم از آسانسور، بالابر (متحرك، سقفی برقی، سقفی دستی)، انواع Winch، لیفت تراك، Tirfort و Chain Block.

SWL: Safe Working Load (ظرفیت مجاز بالابر)

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

بازرسی و تست بالابرها مطابق روش اجرایی "بازرسی فنی" به شماره  -INS-PR-001-01انجام می‌گیرد. در دستورالعمل حاضر جزئیات بازرسی و تست بالابرها، معیارهاي پذیرش و فرایند ایجاد و نگه‌داري سوابق اقدامات تشریح می‌شود.

- مطابق با دستورالعمل ایمنی پیمانکاران به شماره -HSE-WI-018-00 عمر ماشین آلات سنگین 25 سال تعیین شده است که بالابرهای سنگین اعم از جرثقیل های موبایل و برجی نیز شامل این بند می باشند.

  - زمان بازرسی:

4.1.1 بازرسی دوره ای و روتین تمامی بالابرها توسط بازرسی فنی انجام می پذیرد،در صورتی که صدور گواهینامه از طرف بازرس شخص ثالث و به شرح بند های ذیل صورت می گیرد.

    - کلیه بالابرهاي متحرك و لیفت‌تراک‌ها هر 12 ماه یکبار توسط بازرس شخص ثالث مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    - بالابرهاي سقفی (برقی و دستی)  که محل استفاده ثابتی دارند هر 12 ماه یکبار توسط بازرس شخص ثالث همزمان با انجام تعمیرات روتین C مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    - بالابرهاي سقفی دستی که محل استفاده ثابتی ندارند هر 12 ماه یکبار همزمان با انجام تعمیرات روتین C مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

  - قطعات مورد بازرسی

کلیه تجهیزاتی که به عنوان بالابر مورد استفاده قرار می‌گیرند مطابق با :

"چک لیست روتین C بالابرها -INS-FO-022   مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

توجه: بازرسی آسانسورها توسط بازرس ثالث انجام می گیرد که در صورت تائید گواهی سلامت صادر می گردد.

    - طناب فولادی

طناب‌هاي فولادي قابل تعمیر نمی‌باشند، لذا بازرسی این قطعات باید به دقت انجام شود. طناب از نظر قطر، طول، شکستگی و لهیدگی مورد بازرسی قرار می‌گیرد. اگر در یک گام (Lay) طناب فولادی 6 سیم (Wire) به طور پراکنده شکسته شده باشد و یا در یک گام طناب فولادی و در یک رشته (Strand) 3 سیم شکسته شده باشد آن طناب دیگر قابل استفاده نیست و باید تعویض گردد.

براي تميز كردن طناب‌هاي فولادي بايد از برس سيمي و هواي فشرده و پارچه استفاده كرد و از بكاربردن موادي مانند بنزين، تینر، گازوییل یا الکل كه روغن داخل آن را فاسد و در خود حل مي‌كند اجتناب نمود.

چنانچه خوردگي طناب فولادی سريع باشد، بايد علت را جستجو كرد، عدم تناسب ابعاد قرقره با قطر طناب اكثرا باعث سائيدگي سريع مي‌شود.

برخي از علل خرابي طناب های فولادي به شرح زير است :

- انتخاب غلط طناب از لحاظ اندازه، ساخت و نوع .

- عدم روغن‌كاري صحيح و بموقع .

- عبور طناب فولادی از روي قرقره و استوانه نامناسب و غير تراز .

- بيرون آمدن طناب از روي قرقره و استوانه.

- روي هم قرار گرفتن و يا پيچيده شدن طناب بيش از اندازه بر روي استوانه .

- شرايط كار سخت و ضربه‌هاي شديد بار بر روي طناب فولادی .

- كار در مجاورت حرارت زياد .

- هواي مرطوب و آلوده به گازهاي خورنده .

- استفاده و نصب اتصالي‌هاي غلط و غير استاندارد در انتهاي طناب فولادی.

    - قرقره‌هاي بالابرها

- قرقره‌ها از نظر سایش شیار، نازك شدن، شکستگی و ترك لبه و اندام‌هاي جانبی (Spokes) مورد بازرسی قرار می‌گیرند. چنانچه در اثر بار و يا نيروي زياد، شيار قرقره سائيده، گود و گشاد گردد و يا خراش پيدا نمايد بايستي با قرقره نو تعويض شود، در غير اين صورت باعث خرابي سريع كابل فولادي خواهد شد. چنانچه بوش برنجي داراي خوردگي زياد باشد بايد بوش تعويض گردد. قرقره‌هائي كه داراي ساچمه و بلبرينگ هستند بايد دقت شود كه ساچمه روان و آزاد بوده و شكستگي نداشته و بخوبي گريس‌كاري شود.

- لبه استوانه نبايد شكسته شده باشد و يا طوري باشد كه باعث خارج شدن طناب فولادی از روي استوانه شود. طناب ها نبايد بيش از اندازه لبه استوانه، بر روي هم پيچيده و جمع شوند. پس از نصب طناب فولادي بر روي استوانه و آوردن قلاب به پائين‌ترين سطحي كه در آنجا بكار برده مي‌شود، بايد حداقل سه دور طناب بر روي استوانه باقي بماند.

    - قلاب

قلاب‌ها از نظر باز شدن دهنه مورد بازرسی قرار می‌گیرند. این موضوع در قلاب‌هاي کوچک اهمیت خاصی دارد. براي كنترل باز نشدن دهانه قلاب‌ها در طول عمر آن ، قبل از بهره‌برداري و آزمايش بار اوليه، معمولا بر روي دهانه قلاب‌ها علامتي كه نشان دهنده شاخص دهانه قلاب مي‌باشد وجود دارد. پس از انجام آزمايش بار و در بازرسي‌هاي بعدي اين علامت بررسي و چنانچه دهانه قلاب بيش از اندازه باز شده باشد قلاب بايستي از سرويس خارج شود. مطابق استاندارد درصورتی که میزان بازشدگی دهانه قلاب بیش از 15 درصد و یا میزان تاب خوردگی و انحراف قلاب بیش از 10 درجه باشد قلاب بایستی تعویض گردد.نكاتي كه بايستي در بازرسي قلاب‌ها به آنها توجه نمود عبارتند از :ترك خوردگي، سائيدگي، شكستگي و روان نبودن كاسه ساچمه و سيستم گريس‌خوري آن. همچنين داشتن  بست ايمني براي قلاب‌ها ضروري مي‌باشد. پيچ دسته قلاب از نظر داشتن لقي، سايش و ترك مي‌بايست به دقت مورد بازرسي قرار گيرد، ترك‌ها را مي‌توان توسط آزمايشات غيرمخرب (رنگهاي نافذ و يا پودر مغناطيسي) پيدا و مشخص نمود. بيشترين سائيدگي در كف قلاب يعني درجایي كه سيم بوكسل يا زنجير قرار مي‌گيرد ايجاد مي‌شود، اين خوردگي ممكن است يكنواخت و به صورت شيار ايجاد شود و نبايد بيشتر از ده درصد ضخامت قلاب در محل سائيدگي باشد. اتصالات قلاب، بخصوص قلاب‌هایي كه مستقيما به طناب فولادي و توسط وزنه وصل مي‌شوند از نظر محكم بودن وزنه، خوردگي و زنگ‌زدگي طناب و اتصالات  مي‌بايست بازرسي شوند.

*هرگونه جوشکاری روی قلاب ها غیرمجاز می باشد،بدیهی است در صورت عدم تایید قلاب از جانب بازرس قلاب می بایست تعویض گردد/.

    - تیرهاي فولادي

تیرهاي فولادي که در بالابرهاي سقفی بکار می‌روند از نظر جوش و میخ پرچ‌ها، انحنا (Deflection)، خوردگی و سائیدگی در محل تماس با چرخ‌هاي بالابر مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    - شاسی و اسکلت فلزي

شاسی و اسکلت فلزي کلیه بالابرها از لحاظ سلامت، نبودن ترك و شکست و وضعیت پوشش رنگی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

    - ریل‌ها و ستون‌هاي فلزي حامل ریل‌ها

ریل‌هاي بالابرهاي سقفی که بر روي ستون‌هاي فلزي سوار شده‌اند، از لحاظ سلامت، توازي و استحکام اتصالات مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

    - توپی یا درام (Winding Drum)

درام‌ها از نظر سائیدگی شیارها، احتمال وجود ترك و همچنین سیستم‌هاي قفل‌کننده آن‌ها (چرخ دنده‌ها و فنر ضامن آنها) به دقت مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    - چرخ دنده‌هاي بالابر

چرخ‌دنده‌ها و پینیون‌هایی که با حرکت کلی بالابر (باربرداشتن، بالا و پائین کردن بوم، چرخیدن و راه رفتن) درگیر هستند باید تمیز شوند و از نظر خوردگی، سائیدگی، ترك و شکستگی مورد بازرسی قرار گیرند.

    - پین و شافت‌ها

این قطعات از نظر سائیدگی، ترك و شیار های برروي سطح آن‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    - وزنه‌هاي تعادل

این قطعات از قسمت‌هاي مهم بالابر می‌باشند. از این رو باید دقت شود که علاوه بر نبودن ترك و شکستگی، سرجاي خود محکم شده باشند.

    - ترمزها و کلاچ‌ها

این قطعات از نظر سائیدگی و سوختگی لنت و شل شدن میخ پرچ‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

ترمزها بايستي از روي كاسه ترمز باز شده و لنت آنها از نظر سائيدگي، شكستگي ، صيقل شدن سطح و چرب بودن بازرسي چشمی گردند. كاسه ترمزهايي كه بر اثر تماس لنت و برآمدگي پرچ‌ها، خراش بر روي سطح آنها ايجاد شده باشد ‌بايد به وسيله تراشکاری عيوب آنها برطرف گردد. اگر لنت ترمز بيش از پنجاه درصد ضخامت اصلي سائيده شده باشد بايست اقدام به تعويض آن نمود.

در صورت پياده شدن و تعويض لنت‌ها، پس از نصب مجدد مي‌بايست دقت كرد كه ميله‌ها در جاي خود قرار گرفته باشند و به وسيله ميله ضامن مهار و با پيچ محكم شده باشند، دهانه ميله ضامن حتما بايستي باز شود تا در موقع كار و لرزش امكان خارج شدن آنها نباشد.

قبل از به كارگرفتن جرثقيل، لنت ترمزها بايستي با بار ميزان شوند به طوري كه بتوانند بار را در هر نقطه به طور ثابت نگه‌ دارند.

    - قفل‌هاي داخل سیستم

این قطعات که بصورت ضامن و فنر دستگاه را قفل می‌کنند، باید از نظر خوردگی، سائیدگی، شکستگی و عملکرد مورد بازرسی قرار گیرند.

    - نقاله بار (Safe Load Indicator):

نقاله بار معمولا در بالابرهاي متحرك بکار می‌رود و باید از نظر عملکرد مورد بازرسی قرار گیرد.

    - زنجیر بالابر

زنجيرهاي فولادي كه براي بالابردن بار مورد استفاده قرار مي‌گيرند معمولا از نوع فولاد كم كربن و به طريق جوشكاري مقاومتي (Resistance Welding) ساخته مي‌شوند. زنجیر را باید از روي بالابر باز کرد و پس از تمیز نمودن، از نظر خوردگی، سایش، شکستگی و اندازه حلقه‌ها مورد بازرسی قرار داد. در شرايط سخت و تكان‌هاي شديد و كار مداوم و حرارت زياد (مانند ذوب و ريخته‌گري فلزات) زنجيرها بايستي هر شش ماه يكبار مورد بازرسي قرار گيرند، دوره بازرسي ساير زنجيرها هر سال يكبار مي‌باشد. سائيدگي زنجير كه اكثرا از داخل و بين دانه‌ها ايجاد مي‌شود نبايد از مقدار معين بيشتر شود، اين مقدار براي زنجيرهاي فولادي كم كربن تقريبا 0.5 ميليمتر در هر 25 ميليمتر قطر مي‌باشد، در اين حد سائيدگي تقريبا 15 درصد از قدرت زنجير كم مي‌شود. كشيدگي جزئي كه در اثر سائيدگي بطول زنجير اضافه مي‌شود تا حد تقريبي 12 ميلي‌متر در 300 ميلي‌متر قابل قبول و ايمن مي‌باشد.

    - Boom & Jib

بوم از نظر ترك و شکستگی مورد بازرسی قرار می‌گیرد. در جوشکاري بوم و ساختن پین‌هاي آن باید با کارخانه سازنده و پس از تعیین متریال ساخت با WPS تایید شده توسط واحد NDT بازرسی فنی اقدام نمود.

    - غلتک‌هاي زیر میز دوار

این غلتک‌ها عموما در زیر میز دوار بالابرهاي متحرك نصب می‌شوند و باید از نظر خوردگی سطح آنها و شکستگی به دقت مورد بازرسی قرار گیرند.

    - جک‌هاي تعادل (Jacks & Outriggers):

این جک‌ها باید در بهترین وضعیت نگه داشته شوند. پیچ‌هایی که به زمین اتکا دارند و متکاهاي فلزي زیر آنها باید از نظر احتمال وجود ترك و شکستگی به دقت مورد بازرسی قرارگیرند.

    - تایرها و لاستیک‌ها

این قطعات باید از نظر سلامت، آج، تاریخ انقضا، ترک های جداره ای و فشار باد کنترل گردند.

    - قطعات و ضمائم طناب‌هاي فولادي و زنجیرها

این قطعات اهمیت حیاتی دارند. لذا باید آنها را تا حد امکان از روي طناب و زنجیر باز و از نزدیک بازرسی کرد. برخی از ضمائم که از نوع اتصال دائم هستند باید در همان وضعیت مورد بازرسی قرار گیرند.

    - چرخ‌هاي فلزي بالابرهاي سقفی

اكثر جرثقيل‌هاي سقفي بوسيله چرخ‌هاي فولادي بر روي ريل حركت مي‌كنند لبه چرخ‌ها بعلت برخورد با ریل‌ها خورده (سائیده) می‌شوند. در بازرسی چرخ‌ها به لبه آن ها توجه می‌شود و این قطعات از لحاظ نازك شدن، ترك و احتمال شکستگی مورد بازرسی قرار می‌گیرند. چرخ‌ها اگر داراي بلبرینگ باشند بايد دقت كرد كه روان بوده و كونس های درونی و بیرونی سالم و فاقد خوردگی،زنگ زدگی و شكستگی باشد، چنانچه از نوع بوش برنجي باشد لقي زياد نداشته باشد، براي اطمينان از روان بودن و بازرسي چرخ مي‌توان با استفاده از جك روغني يا بلند كردن جرثقيل، چرخ‌ها را بالا نگه داشت و مورد بازرسي قرار داد.این قطعات از لحاظ زبري، کچل شدن ساچمه‌ها و طوقه‌هاي آن‌ها که ایجاد صداي غیرعادي یا لقی می‌کند و نیز از نظر وجود شیار و شکستگی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    - مانع و کلیدهاي قطع کننده انتهاي خط و سیستم (Back Stop)

موانع فلزي در انتهاي ریل‌هاي حرکت بالابرهاي سقفی از لحاظ سالم و محکم بودن و از نظر عملکرد مورد بازرسی قرار می‌گیرند. کلیه کلیدهاي برقی که در انتهاي مسیر ریل‌ها و براي کنترل حرکتی حدود بالا و پائین قلاب در بالابرهاي سقفی نصب می‌شوند و سیستم Back Stop کنترل حرکت بوم بالابرهاي متحرك از لحاظ سلامت و کارایی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

    - مسیرهاي هیدرولیک

کلیه اتصالات هیدرولیک از لحاظ سالم بودن و عدم نشتی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    - سیستم‌هاي برقی

نگه‌داري و تعمیر این قسمت‌ها بر عهده اداره تعمیرات برق مجتمع می‌باشد و سلامت کلیه سیستم‌ها توسط ناظر برق مجتمع تائید می‌شود.

    - ضربه‌گیرها

در هر بازرسي ضربه‌گيرها بايستي از نظر پارگي، شكستگي، نداشتن نشتي و وجود مهار بررسي و از عملكرد آنها اطمينان حاصل شود.

    - تست بار (Load Test)

پس از انجام بازرسی از بالابرها و تکمیل چک لیست مربوطه توسط واحد بازرسی فنی پتروپالایش کنگان، در صورت  وجود هرگونه پانچ تعمیراتی، بعد از رفع پانچ و در صورت امکان، بالابرها به شرح زیر توسط بازرسی فنی تحت آزمایش بار قرار می‌گیرند.

    - بالابرهاي متحرك (Mobile)

تست بار بر روي بالابرهاي متحرك در دو قسمت به شرح زیر انجام می‌شود:

      - تست استاتیک: تست استاتیک بر روي بالابرهاي متحرك (کارگاهی، سوار بر کامیون و ...) با 110% بار نامی (S.W.L)  انجام می‌شود. جهت انجام تست لازم است بالابر در یک سطح افقی پایدار (حداکثرشیب 5%) در حالتی که جک‌ها کاملاً باز است روي زمین قرار گیرد. پس از تعیین شعاع عمل و مقدار بار بر اساس جدول بار بالابر توسط بازرس وانجام بار گذاري صحیح ، بار تا ارتفاع 20 سانتی‌متري زمین بلند می‌شود و به مدت 15 دقیقه به همان حالت باقی می‌ماند. در این حالت نباید هیچ افتی در بار، بوم و جک‌ها مشاهده شود و اسکلت فلزي بالابر توانایی تحمل بار را داشته باشد. همچنین نباید هیچ گونه نشتی روغن از قسمت‌هاي مختلف بالابر مشاهده شود.

      - تست دینامیک: تست دینامیک با 100 % بار نامی هر بالابر بر روي آن انجام می‌شود. جهت انجام تست لازم است بالابر در یک سطح افقی پایدار (حداکثرشیب 5%) در حالتی که جک‌ها کاملاً باز است بر روي زمین قرار گیرد .پس از تعیین شعاع عمل و مقدار بار بر اساس جدول بار بالابر توسط بازرس و انجام بارگذاري صحیح، بار تا ارتفاع 20 سانتی متري زمین بلند می‌شود در این حالت نباید هیچ افتی در بار مشاهده شود. سپس بالابر با نظر بازرس درجهات مختلف مانور می‌کند. در این حالت پایداري و جک‌هاي تعادل بالابر تحت کنترل قرار می‌گیرد.

    - لیفت تراک‌ها

مقدار بار در Load Test برابر است با ظرفیت مجاز دستگاه. پس از بارگذاري صحیح لیفت‌تراك، بار را به اندازه نیم متر از سطح زمین بلند می‌کنیم و به مدت 10 دقیقه در همان حالت نگه می‌داریم. در این حالت ترمزهاي دستگاه باید بتواند بار را به راحتی کنترل کند و در تمامی جهات تعریف شده براي لیفت‌تراك به راحتی حرکت نماید.

    - بالابرهاي سقفی

      - با ظرفیت مجاز: در این حالت پس از قرار دادن بالابر در وسط دهنه (فاصله بین دو ریل بالابر) به اندازه ظرفیت مجاز بالابر بار آویزان می‌کنیم. سپس بالابر را تا فاصله 20 سانتیمتري از زمین بلند می‌کنیم و به مدت حداقل 10 دقیقه بار را نگه می‌داریم. در این حالت نباید افت ترمز مشاهده گردد. سپس مقدار شکم دادگی (Deflection) پل‌هاي بالابر اندازه گرفته می‌شود. این مقدار نباید از 750/1 فاصله عرض دهانه تجاوز نمايد. پس از اندازه‌گيري خمش ابتدا ترمز سپس حركات طولي و عرضي جرثقيل با بار مجاز آزمايش مي‌گردد، در اين مرحله كليدهاي ايمني برقي جرثقيل بدون بار آزمايش مي‌شوند.

      - با ظرفیت %125 SWL:  در این حالت که بار تا فاصله 1 متري از زمین بلند می‌شود، ترمز بالابر باید بتواند بار اضافی را براحتی کنترل نماید.هیچ افتی در این تست قابل پذیرش نمی باشد.

    - وینچ (Winch):

مقدار بار در Load Test برابر است با 125% S.W.L در این تست پس از بلندکردن بار به اندازه 20 الی 30 سانتی‌متر از زمین، به مدت حداقل 10 دقیقه بار را نگه می‌داریم. وینچ نباید در این حالت افت ترمز داشته باشد. سپس با بلندکردن بار به ارتفاع 5/1 متر از زمین، وضعیت تعادل و استقرار وینچ مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

- انتخاب محل، چگونگی نصب و بارگذاري وینچ‌هایی که محل استفاده ثابتی ندارند با نظر بازرسی فنی خواهد بود.

    - سایر موارد:

مقدار بار در Load Test برابر است با 125% S.W.L پس از بارگذاري صحیح بالابر، بار را به ارتفاع نیم متر از سطح زمین بلند می‌کنیم و حداقل به مدت 10 دقیقه در همان حالت نگه می‌داریم. در این حالت باید دستگاه بتواند بار را نگه دارد و ترمزهاي آن بار را به راحتی کنترل نمایند.

پس از رفع ایرادات مشاهده شده در روتین های بازرسی که بصورت دستور کار تعمیراتی به واحد تعمیرات ابلاغ می شود، گواهی تست برای بالابرها توسط بازرس ثالث صادر می گردد.

  - بروز ایراد

در صورت بروز هر گونه ایراد در عملکرد بالابر و یا هر یک از قطعات آن (تأثیر گذار در ظرفیت و عملکرد)، می‌بایست قبل از هر اقدام، مراتب با ذکر علت توسط بهره‌بردار و تأیید ناظر مربوطه گزارش شود. پس از انجام بازرسی توسط بازرسی فنی، در صورت نیاز دستورکارهاي بازرسی تهیه و ارائه می‌گردد. پس از اصلاح و تایید توسط بازرسی، بالابر مطابق با روش اجرایی مجدداً تحت بازرسی و تست قرار می‌گیرد.

  - شماره‌گذاري (Tag No)

به منظور شناسایی و کنترل هر چه بهتر بالابرهاي موجود در مجتمع، کلیه تجهیزات بالابرنده داراي شماره (Tag No) هستند در مواقعی که این تجهیزات فاقد شماره باشند، بر اساس روش‌هاي شماره‌گذاري زیر براي هر کدام شماره مخصوص در نظر گرفته شده و بر روي آن درج خواهد شد.

  - بالابرهاي سقفی

هریک از بالابرهاي سقفی (برقی یا دستی)مربوط به یک تجهیز خاص که دارای تگ می باشند و در واحدهاي عملیاتی نصب شده‌اند، بر اساس سیستم شماره‌گذاري آن واحد شماره گذاري شده و با آن شماره شناخته می‌شوند.روش شماره گذاری به شرح ذیل می باشد:

AA – B – CCDDE

AA: کد واحد عملیاتی مورد نظر (براي نمونه 10 کد بازیابی اتان می باشد)

CN or X: مخفف کلمه CRANE یا سایر بالابرها

CC: زیرواحد عملیاتی

DD: شماره دستگاه

EE: در صورت وجود چند دستگاه در یک محدوده با حروف   A, B, …تفکیک میگردند.

مثال :      10-X-1201A : بالابری که در ناحیه 10 (C2) رویMIGT  شرقی واحد 12 قرار می‌گیرد.

در صورتی که برای یک تجهیزدارای تگ، چند بالابر نصب شده باشد جهت شماره گذاری بالابرها، شماره تگ تجهیز به همراه حروفA,B,C …  در نظر گرفته می شود

در صورتی که بالابر، برای چند تجهیز با تگ های مختلف استفاده شود و یا برای تجهیز فاقد تگ نصب شده باشد به جای شماره تگ تجهیزات به ترتیب از 001,002,…  استفاده می شود.

  - بالابرهای دستی

براي بالابرهای دستی نظیر CHAIN BLOCK , TIRFOR, PULL-LIFT که محل استفاده ثابتی ندارند شماره گذاری به شرح ذیل می باشد:

CB-AAA

CB: مخفف کلمه CHIAN BLOCK

AAA:  001, 002,

جهت بالابر هایی که محل استفاده ثابتی ندارند شماره بالابر به همراه ظرفیت آن بر روی یک پلاك فلزي پانچ می گردد و با نظارت بازرسی فنی بر روي بدنه بالابر نصب می گردد.

    - بالابرهاي جدید

در صورت خرید و یا اضافه شدن بالابر جدید به سیستم، قبل از هر اقدامی توسط واحد مربوطه، مراتب جهت انجام اقدامات مورد نیاز به امور بازرسی فنی اعلام می‌شود. بازرسی فنی پس از بررسی مدارك مربوط به دستگاه، شماره اختصاصی براي آن در نظر می‌گیرد و به برنامه‌ریزي تعمیرات، واحد متقاضی و سرویس‌هاي تعمیراتی اعلام می‌کند تا پس از درج شماره بر روي دستگاه و قراردادن بالابر جزء تجهیزات مجتمع، نسبت به انجام کارهاي مربوطه اقدام شود. بالابرهاي بدون شماره از سوي بازرسی فنی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند.

  - سوابق مربوط به این دستورالعمل در واحد بازرسی فنی ، به تفکیک در فایل‌هاي مربوط به ماشین‌آلات هر یک از نواحی بهره‌برداري و در مورد بالابرهاي متحرك در فایل مخصوص نگهداري می‌گردد.

5 مدارك ذيربط:

| دستورالعملها و روشهای اجرایی بکار رفته در این مدرک | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| چک لیست روتین C | -INS-FO-022 |
| --- | --- |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1400/01/14 | 00 | تدوین |