دستورالعمل بازرسی کپسول های فشار بالا

High pressure cylinder inspection Working instruction

-INS-WI-007

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی مکانیک | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

هدف از تدوين اين روش اجرايي  به شماره -INS-WI-007 به منظوراستفاده بهينه از كپسولهاي تحت فشار ، افزايش ايمني و كاهش ريسك حوادث در مجتمع است.

2 محدوده:

دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل واحدهاي تداركاتي و انبارها(تداركات و عمليات انبارها) ، خدمات فني(بازرسي فني و آزمایشگاه) ، HSE ، بهره برداري ،تعميرات و حراست مي باشد. ضوابط قيد شده در اين روش اجرايي در مورد كليه كپسولهاي گاز صنعتي و آتش نشاني كاربرد دارد.

3 تعاريف:

كپسول گاز: سيلندر تحت فشار است كه جهت ذخيره سازي و جابجايي گازهاي مانند نيتروژن (ازت) ، اكسيژن ، هيدروژن، دي اكسيد كربن، آرگون ، هليوم ، استيلن ، هواي فشرده ، گازهاي مخلوط(موارد استفاده در آزمايشگاهها) مورد استفاده مي باشد.

متعلقات: اجزايي كه براي انتقال محتويات كپسول به مصرف كننده آن لازم بوده و جدا كردن آنها از سيلندر مستلزم تخليه سيلندر است؛ مانند شير اطمينان.

شماره سريال اختصاصي: شماره اي كه علاوه بر شماره سريال سازنده كپسول ، از طرف شركت بر روي كپسولها حك مي گردد.

-کپسول اکسیژن اعم از صنعتی و آزمایشگاهی

- کپسول نیتروژن اعم از صنعتی و آزمایشگاهی

- کپسول هیدروژن

- کپسول دی اکسید کربن

- کپسول هلیوم

-کپسول آرگون

-کپسول استیلن

- کپسول هوای فشرده

كپسولهاي تحت فشار ويژه حمل (تخليه و بارگيري) خوراك يا محصولات گازي: كپسولهايي در ابعاد و ظرفيت هاي مختلف كه صرفاً جهت تخليه و بارگيري خوراك يا محصولاتي كه به شكل مايعات گازي مي باشند استفاده مي گردد..

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

تداركات و انبارها (يا امور حقوقي و پيمانها در صورت عدم قرارداد) موظف است هنگام تنظيم سفارش خريد (يا عقد قرارداد) ، تامين كننده را بسته به نوع كپسول ملزم به رعايت موازين زير مي نمايد:

1-4 الزامات ایمنی در هنگام خرید

1-1-4 رعایت استاندارد های رایج سازمان ملی استاندارد ایران و صنعت نفت و صدور مدارک و تاییدیه های لازم.

2-1-4 صدور تاییدیه معتبر متعلقات مبنی بر انجام تست های لازم

نکته: ملاک اعتبار بندهای فوق تشخیص واحد بازرسی فنی خواهد بود.

2-4 الزامات ایمنی هنگام شارژ

1-2-4 صدور تأييديه معتبر محتويات كپسول و اعلام درجه خلوص آن به ازاي هر دفعه شارژ تشخيص اعتبار تأييديه با خدمات فني(آزمايشگاه) است.

2-2-4 صلاحيت فني كليه واحدهاي صنعتي شارژ كننده كپسول بايد به تأييد بازرسي فني برسد. ضمنا تداركات و انبارها تنها ملزم به ارسال كپسول هايي براي شارژ مي باشد كه تحت سيستم كنترلي است. تحت هيچ شرايطي تداركات و انبارها مجاز نيست كپسول شارژ شده خارج از سيستم كنترلي شركت را از واحدهاي صنعتي شارژ كننده كپسول تحويل بگيرد.

3-2-4 حداقل زمان اعتبار گواهي تست كپسولها جهت ارسال براي شارژ شش ماه مي باشد. اين مدت با توجه به نظر بازرسي فني قابل تغيير است.

3-4 الزامات ایمنی در هنگام حمل ،نگهداری و استفاده

1-3-4 كليه كپسولهاي پر و خالي بطور منظم و تفكيك شده بر حسب نوع گاز، در جايگاه مشخصي از انبار كپسول ها كه داراي مشخصات و برچسب اطلاعات مي باشد، تا زمان مصرف و يا ارسال براي شارژ نگهداري مي شوند.كپسولها در طول نگهداري در انبار توسط كاركنان انبار مورد بازديد دوره اي قرار مي گيرند.

2-3-4 كليه كپسولهايي كه از انبار به واحدهاي مرتبط جهت استفاده ارسال مي گردد توسط كاركنان واحدهاي بهره برداري مورد بازرسي ادواري ( كه در هر هفته يكبار مي باشد ) قرار گرفته و در صورت مشاهده هر گونه نشتي يا عيب سريعاً طبق روش گزارش دهي كپسولهاي معيوب فرم "رديابي كپسول معيوب" به شماره -INS-FO-033 اقدام مي گردد.

3-3-4 مصرف كننده كپسول موظف به رعايت نكات ايمني مطابق مقررات شركت ملي نفت ايران، بندهاي 4-3-6 ، 4-3-4 ،7-3-4 ،8-3-9 ،4-3-10 ،4-3-11 این روش اجرایی ،دستورالعمل های صادره از سوی واحد ایمنی به ویژه در نحوه حمل و نقل کپسول ها،تذکرات سازنده کپسول و مواردی است که بازرسی فنی اعلام می نماید.

بدیهی است که پس از تحویل کپسول به واحد ها مسئولیت رعایت این نکات بعهده واحد مصرف کننده است.

4-3-4 در مدت زمان اعتبار گواهينامه صادره، تداركات و انبارها (عمليات انبارها) و واحد مصرف كنده موظف هستند وضعيت كپسولهاي مورد استفاده را از نظر نشتي و ايراد ظاهري بازديد نموده و موارد معيوب يا مشكوك را با فرم به شماره      -INS-FO-033 اطلاع بازرسي فني برسانند. همچنين بازرسي فني در مواقع مقتضي بازرسي مراقبتي به عمل خواهد آورد.

5-3-4 كليه مصرف كنندگان كپسول هاي تحت فشار ، موظف به استفاده ايمن و مناسب از كپسولها هستند. كليه اتصالات و متعلقات كپسولها بايد قبل و نيز در حين استفاده مورد بازديد و كنترل مستمر قرار گيرند.

6-3-4 كاربر نبايد هيچ گونه اقدامي مبني بر دستكاري ، اصلاح ، انسداد ، حذف يا تعمير اجزاي سيلندر ، شامل شيراطمينان ، شير سيلندر و ديگر متعلقات آن انجام دهد.

7-3-4 از سيلندرهاي گاز صرفا بايد براي ذخيره سازي و جابجايي گازها استفاده شود و هرگز نبايد به عنوان غلتك ،تكيه گاه يا ديگر مقاصد مورد استفاده قرار گيرند.

8-3-4 سيلندرها جهت استفاده در محيط هايي طراحي شده اند كه عموماً دماي طراحي آنها بين 20- تا 50 درجه سلسيوس مي باشد. سيلندرهاي گاز نبايد در معرض دماهاي بيش از 65 درجه سلسيوس قرار داده شوند.سيلندر گاز يا متعلقات آن هرگز نبايد در معرض شعله يا حرارت مستقيم قرار گيرند. نبايد اجازه داده شود كه سيلندر يا متعلقات آن با سيستم هايي كه نيروي محركه الكتريكي دارند تماس پيدا كند

9-3-4 اگر كاربر متوجه نشتي مشهود سيلندر گردد ، هرگز نبايد از آن استفاده نمايد. در اين موقع سيلندر بايد در اسرع زمان به خارج از ساختمان و به محيطي كه بخوبي تهويه مي شود انتقال داده شده و علاوه بر تكميل فرم شماره -INS-FO-033 جهت راهنمايي بيشتر با اداره ايمني تماس حاصل گردد.

10-3-4 كاربران نبايد به منظور حركت دادن سيلندر ، آن را در مكانهاي افقي بغلطانند يا بكشند. بايد از يك چرخ دستي مناسب ، جرثقيل يا وسايل جابجايي مشابه استفاده شود تا امكان نگهداري ايمن سيلندر، بخصوص سيلندرهاي بلند و سنگين، برروي آن فراهم گردد. بايد احتياط و تمهيدات لازم جهت جلوگيري از افتادن يا به هم خوردن شديد سيلندرها يا برخورد سيلندر با ديگر سطوح بعمل آيد.

11-3-4 هرگز نبايد از طناب ، زنجير يا تسمه جهت آويزان كردن سيلندرها استفاده شود؛ مگر اينكه سازنده سيلندر ابزار مناسب جهت بلند كردن سيلندر نظير قلاب را برروي آن نصب كرده باشد. مي توان از سبد ، سكو يا پالت هاي مناسب جهت بلند كردن سيلندرها استفاده نمود.

12-3-4 شير سيلندر بايد در تمامي شرايط (سيلندر پر يا خالي) بسته باشد، مگر در مواردي كه سيلندر در حال استفاده است. شير سيلندر بايد بصورت آهسته باز شود. مسير خروجي گاز هنگام باز كردن شير سيلندر نبايد به سمت كاركنان حاضر در محل باشد. پس از پايان كار ، شير سيلندر بايد مجددا بسته شود.

13-3-4 به منظور باز و بسته نمودن شير سيلندر ، هرگز نبايد نيروي اضافي به آن اعمال كرد. هرگز جهت روان سازي شير سيلندر نبايد از مواد روغني استفاده شود. قبل از جدا كردن رگولاتور از سيلندر، شير سيلندر بايد بسته باشد و رگولاتور از فشار گاز آزاد گردد.

14-3-4 انبارش و چيدمان كپسولهاي تحت فشار بايد طبق موازين و مقررات ايمني انبارش صورت پذيرد. به همين منظور هر يك از كپسولها بايد كاملاً در جايگاه خود با زنجير محافظ مهار شوند. كليه كپسولها بايد مجهز به درپوش  CAPباشند. همچنين حمل و نقل كپسولها بايد پس از مهار كامل آنها و با ماشين آلات مناسب و (Cap) درپوش ايمن انجام پذيرد. بايد امكان انبارش سيلندرهاي پر و خالي بطور تفكيك شده فراهم گردد. محيط انبار بايد خشك بوده و ترجيحاً ساختار مقاوم به حريق داشته باشد. از سيلندرهاي گاز بايد فقط در مكانهاي داراي تهويه مناسب استفاده شود. بايد از انبارش سيلندرها در زيرزمين اجتناب كرد. سيلندرها نبايد در مكانهاي نزديك مواد قابل اشتعال و يا در معرض مواد شيمیايي خورنده يا دودزا انبار شوند. خوردگي مي تواند موجب وارد شدن آسيب به ظرف (سيلندر) ، فرو رفتن يا چسبيدن كلاهك محافظ شير سيلندر به آن شود.

15-3-4 سيلندرهاي گاز بايد به منظور جلوگيري از تأثيرات مواد شيميايي ، ديگر صدمات مكانيكي نظير خراش يا ديگر ساييدگي هاي سطحي روي سيلندر در مكانهاي حفاظت شده انبار شوند. سيلندر نبايد در مكانهايي كه ممكن است اجسام متحرك سنگين به آنها اصابت كند يا برروي آن بيافتد انبار شود.سيلندرها اغلب در فضاي باز انبار مي شوند؛ ليكن به منظور جلوگيري از خوردگي نبايد سيلندرهاي گاز به مدت طولاني در معرض رطوبت يا محيطهاي خورنده قرار گيرند. به منظور كاهش خوردگي در پايه سيلندر ، در صورت امكان ، سيلندر بايد در سطح پوشش داده شده اي نظير بين يا آسفالت كه داراي اندك شيب به منظور جلوگيري از تجمع آب مي باشد انبار گردد. هنگام انبارش، سيلندرها نبايد طوري استقرار يابند كه موجب مسدود شدن راه هاي خروجي يا ديگر مكانهايي شوند كه بطور معمول جهت خروج ايمن افراد در نظر گرفته شده است و از آن استفاده مي شود.

4-4 فرآیند کسب اطمینان از تحقق الزامات ایمنی در هنگام خرید کپسول

1-4-4 بعد از دريافت تقاضاي خريدكپسول و متعلقات آن از واحد متقاضي، تداركات نسبت به شناسايي منابع خريد اقدام و الزامات ایمنی مربوط به خريد كپسول را به آنان اعلام مي نمايد. به منظور ايجاد اطمينان از سلامت خريد اقدام و الزاماتمكانيكي كپسولها و جلوگيري از بروز حوادث مختلف، خريد و شارژ كپسول خالي فقط از طريق تأمين كنندگان مورد تأييد بازرسي فني انجام مي گيرد. به همين منظور منابع انتخابي توسط تداركات به اداره بازرسي فني جهت تأييد صلاحيت فني معرفي و اداره بازرسي فني نيز پس از بررسي لازم ليست نهايي منابع واجد شرايط را به تداركات اعلام مي نمايد.

5-4 فرآیند کسب اطمینان از تحقق الزامات ایمنی در هنگام شارژ کپسول

1-5-4 مسوو ل نگهداري و توزيع كپسول در انبار كالا، به محض دريافت تقاضا از تداركات مبني بر ارسال كپسولهاي خالي جهت شارژ، مشخصات كپسولهاي خالي را قبل از ارسال براي شارژ مجدد ، طبق فرم -INS-FO-034 با عنوان درخواست بازرسی کپسول تکمیل نماید و جهت اظهار نظر به واحد بازرسی فنی ارسال نماید. مناسب بودن آنها، فرم "گواهينامه بازرسي كپسول ها " به شماره -INS-FO-035 را تكميل و كپسولهاي تأييد شده و واجد شرايط را مطابق فرم مذكور به مسؤول نگهداري و توزيع كپسول در انبار كالا اعلام مي دارد. هرگاه از تاريخ تست كپسول كمتر 6ماه باقيمانده باشد، اقدامات لازم جهت تست مجدد آن از طريق فرم شماره -INS-FO-036 توسط بازرسي فني به عمل مي آيد. ضمناً در صورت معتبر نبودن گواهي تست كپسول و يا مناسب یا عدم سلامت طبق بند 2-5-4 اقدام گردد.تایید صلاحیت شارژکننده های کپسول با واحد بازرسی فنی بوده و در قالب لیست به واحد تدارکات اعلام میگردد.

2-5-4 در صورت معتبر نبودن گواهي تست و يا سالم نبودن كپسولها ، بازرسي فني ضمن ممانعت از ارسال آنها برای شارژ ، جهت صدور گواهي تست اين نوع كپسولها از شركت هاي ذيصلاح اقدام لازم را به عمل مي آورد. برای این منظور ابتدا توسط واحد تدارکات منابع تست شناسایی و الزامات ایمنی مربوط به تامین کنندگان ارسال می گردد. سپس جهت تأييد نهايي ، ليست منابع انتخابي در اختيار بازرسي فني قرار داده مي شود. بازرسي فني پس از بررسي نهايي منابع را به تداركات اعلام مي نمايد. پس از انتخاب تأمين كننده، كپسولها جهت تست به كارگاه ارسال مي گردد. در طول عمليات تست كپسولها، بازرسي فني كليه مراحل انجام كار را در محل كارگاه مورد بازديد و تأييد قرار مي دهد. پس از تهيه و تأييد ليست كپسولهاي تست شده توسط بازرسي فني، مسئول انبار طبق ليست تأييد شده نسبت به تحويل كپسولها اقدام مي نمايد. همچنين جهت اطمينان بيشتر، پس از ورود كپسولهاي تست شده به انبار، بازرسي فني آنها را مجدداً با ليست تأييد شده مطابقت مي نمايد.بعد از این مرحله کپسول ها جهت شارژ آماه بوده و اقدامات لازم بند 1-5-4 انجام می پذیرد.

تبصره: كليه كپسولهاي مربوط به اداره آتش نشاني با همكاري تداركات و بازرسي فني طبق روش اجرايي حاضر مورد تست و بازرسي قرار مي گيرند. به همين منظور رديابي ، كنترل و تكميل فرم "گواهي نامه بازرسي كپسول" جهت شارژ کپسول ها توسط اداره آتش نشانی صورت می پذیرد.

6-4 فرآیند کسب اطمینان از تحقق الزامات ایمنی در هنگام خرید، نگهداری و استفاده از کپسول ها

1-6-4 كپسولهاي پر شده پس از ورود به مجتمع به انبار موقت انتقال مي يابد. مسئول انبار پس از كنترل سلامتظاهري كپسولها، جهت انطباق محتويات كپسولها و درجه خلوص آنها با تقاضاي مورد نظر ، ليست كپسولهاي دريافتي را جهت تست محتويات كپسول به آزمايشگاه ارسال مي نمايد. آزمايشگاه پس از انتخاب نمونه ها اقدام به آناليز نموده و نتايج را برروي همان ثبت و به صورت مكتوب اظهار نظر مي نمايد. در انتخاب كپسولها براي تست محتويات به گونه اي عمل مي گردد كه از هر نوع ماده داخل آنها يك نمونه در نظر گرفته شود. پس از صدور تأييديه آزمايشگاه، كپسولهاي مذكور جهت انبارش به محل اصلي كپسولهاي پر انتقال مي يابند و بر حسب نياز آن محل بين واحدهاي مصرف كننده(بهره برداري، تعميرات و ...) توزيع مي گردند.

2-6-4 به جز كپسولهاي گاز مخلوط كه وارداتي بوده و مستقيماً از خارج تهيه مي شوند و داراي گواهينامه معتبر فني مي باشند، بقيه كپسولهاي تحت فشار مورد استفاده در آزمايشگاه بايد تحت نظارت سيستم كنترلي شركت باشند.

3-6-4 مسئوليت و عواقب استفاده از كپسولهايي كه از طريق انبار مجتمع تأمين نشده و يا تحت سيستم كنترلي مشخصي نباشند به عهده مصرف كننده مي باشد.

4-6-4 بازرسي فني و آزمايشگاه مسئوليتي در قبال كپسولها و ظروف حاوي گاز مايع (LPG) كه با نظارت شركت ملي گاز ايران شارژ و توزيع مي گردند برعهده ندارند. مسئوليت اين كپسولها تا مرحله تحويل با انبار و پس از آن با مصرف كننده است. نظارت بر ايمني استفاده ، حمل و نگهداري مذكور با ايمني شركت مي باشد.همچنین کلیه پیمانکاران در این زمینه موظف به رعایت بند 1-7-4 روش اجرایی می باشند.

5-6-4 بازرسي فني، آزمايشگاه و ايمني (برحسب مورد) به تشخيص خود كنترلها و آزمايشگاههاي دوره اي موردي لازم براي اطمينان از كيفيت و ايمني كپسولها، متعلقات و محتويات در كارگاه تأمين كننده ، حين جابجايي و در محل هاي مصرف را اعمال مي نمايند.

6-6-4 اگر بازرسي فني، آزمايشگاه يا ايمني در حين كنترل و نظارت خود به موارد مشكوك يا مردود برخورد نمايند ،موظفند بلافاصله مصرف كننده و يا انبار را از لزوم خودداري از استفاده و يا تحويل آن به متقاضي آگاه نموده و اقدامات لازم را تا اطمينان يافتن از كيفيت قابل قبول اقلام مشابه انجام دهند. در اين زمينه مورد مشكوك يا نامنطبق پس از شناسايي توسط واحد مربوطه، از ساير كپسولها تفكيك شده و به انبار نگهداري كپسولهاي معيوب انتقال مي يابد.سپس از بازرسي فني درخواست تعيين تكليف مي گردد.اداره بازرسی فنی پس از بازدید و تست کپسول های معیوب توسط فرم -INS-FO-032 نتیجه بازرسی و اقدامات مورد نیاز برای رفع عیب و یا از سرویس خارج کردن کپسول ها را اعلام می نماید.مسئولیت اجرای این دستور با امور انبارها می باشد.

7-4 کپسولهای پیمانکاران

1-7-4 كليه كپسولهاي تحت فشار كه خارج از سيستم كنترلي شركت و توسط پيمانكاران وارد مجتمع شده ومورد استفاده قرار مي گيرند بايد داراي سيستم كنترلي تعريف شده اي باشند؛ به نحوي كه كليه الزامات اين روش اجرايي رعايت گردد. به عبارت ديگر پيمانكار موظف به كدگذاري ، بازرسي و تست ادواري كپسولهاي خود و اخذ گواهينامه معتبر مي باشد. همچنين كليه سوابق مربوط به كپسولها بايد در نزد پيمانكار نگهداري شده و در صورت لزوم ارائه گردد. ضمناً پيمانكار قبل از اقدام به ورود كپسول بايد ابتدا طي درخواست كتبي اطلاعاتي در مورد نوع كپسول ، محتواي آن ، علت استفاده ، تاريخ ورود كپسول را به اداره ايمني ارائه نمايد. سپس در زمان مقرر ورود كپسول، كارشناس اداره ايمني به درب حراست مراجعه و پس از بازديد وضعيت ظاهري كپسول نسب به كنترل گواهي تست و زمان تست بعدي آن اقدام نموده و در صورت تأييد اجازه ورود صادر مي نمياد.

در صورت عدم تأييد اداره ايمني ، اداره حراست از ورود كپسول به داخل مجتمع ممانعت بعمل خواهد آورد.

2-7-4 در صورت مشاهده كپسولي كه بدون برچسب مشخصات و گواهي بازرسي فني توسط پيمانكار در داخل مجتمع مورد استفاده قرار مي گيرد ، ضمن جلوگيري از ادامه فعاليت و ضبط كپسول ، پيمانكار مربوطه جريمه خواهد شد.

توجه : گواهي تست هيدرواستاتيكي حداقل بايد تا 6 ماه بعد معتبر باشد.

2-8-4 الزامات ایمنی برای کپسول های تحت فشار ویژه حمل خوراک یا محصول گازی

- كپسول هاي تحت فشار مورد استفاده براي حمل ( تخليه و بارگيري) خوراك يا محصولات گازي مشمول كليه الزامات قيد شده در بند1-4 و 7-4 می باشند.

- واحد بازرگاني قبل از عقد قرارداد فروش محصولات گازي در مقادير كم ( کمتر از 500 کیلوگرم) نسبت به آگاه سازی و اطلاع رسانی الزامات ایمنی در مورد کپسول های تحت فشار این محصولات به خریداران اقدام می نماید.

- فرايند ورود كليه كپسولهاي فوق الذكر به شركت و نحوه ايمن بارگيري و ترخيص آنها، مطابق دستورالعمل هاي ایمنی اجرا مي گردد.

- اداره تداركات هنگام سفارش خريد مواد شيميايي كه با كپسولهاي تحت فشار مخصوص حمل شده و در انبار مجتمع نگهداري مي گردند، فروشندگان را ملزم به ارائه گواهي تست بدنه و ساير متعلقات مربوط به كپسولهاي مذكور نموده و قبل از ورود كپسول ها به مجتمع از صحت و اعتبار گواهي هاي صادره اطمينان حاصل مي نمياد.

8-4 مسئولیت و اختیارات

ضوابط اين روش اجرايي بايد توسط تداركات و انبارها ، بازرسي فني ، آزمايشگاه ، امور ایمنی و مصرف کننده ها اعم از بهره برداری،تعمیرات و آزمایشگاه رعایت گردد.

در این زمینه مسئولیت ها و اختیارات خاص ادارات فوق به شرح ذیل می باشد:

- تداركات: تهيه ليست منابع خريد، شارژ و تست كپسول و اقدام جهت انجام عمليات مذكور.

- عمليات انبارها: انبارش كپسولها، ايجاد و برقراري سيستم رديابي و نگهداري سوابق كپسولها

- بازرسي فني: تأييد صلاحيت فني منابع خريد، شارژ و تست كپسول ها ، و تأييد عمليات تست و شارژ

- آزمايشگاه: انجام تستهاي لازم جهت تأييد محتويات كپسولها و برحسب ضرورت و تشخيص

- مصرف كننده ها(واحدهاي بهره برداري ، تعميرات، آزمايشگاه و آتش نشاني): رعايت كليه الزامات ایمنی در حمل و نقل، نگهداری و استفاده کپسول ها و گزارش موارد مشکوک

- ایمنی:نظارت بر حسن اجرای سیستم مدیریت کپسولهای تحت فشار و الزامات ایمنی مربوط به کپسول ها

5- سوابق

1-5 واحد/ واحدهاي سفارش دهنده و مرتبط با تأمين كنندگان موظفند اسناد قراردادي، سفارش هاي خريد كپسول و يا متعلقات آن و اسناد خريد خدماتي مانند تست ، بازرسي و شارژ و كليه مكاتبات في مابين را بصورت سوابق در دسترس و قابل پيگيري، حفظ و نگهداري نموده و در صورت درخواست بازرسي فني، آزمايشگاه، رييس مجتمع و يا نمايندگان وي در اختيار بگذارند.

2-5 بازرسي فني و آزمايشگاه موظفند كليه مدارك و اسناد بازرسي و تأييد كپسول هاي گاز و محتويات آنها اعم از آنچه خود تهيه مي نمايند و يا از طريق تأمين كنندگان و يا بخش هاي ديگر مجتمع دريافت مي نمايند را بصورت سوابق در دسترس و قابل پيگيري ، حفظ و نگهداري نمايند.

5 مدارك ذيربط:

| دستورالعملها و روشهای اجرایی بکار رفته در این مدرک | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| ردیابی کپسول معیوب | -INS-FO-033 |
| --- | --- |
| ردیابی کپسول خالی | -INS-FO-034 |
| گواهی بازرسی کپسول | -INS-FO-035 |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1400/01/14 | 00 | تدوین |