دستورالعمل بازرسی شلنگ های فشار بالا

High pressure hose inspection Working instruction

-INS-WI-014

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی مکانیک | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

اين روش اجرايي براي تحقق هدف هاي زير تدوين شده است :

- خريد شلنگ براي سرويس هاي مختلف مطابق الزامات و مشخصات فني مع ين

- بازرسي، نگهداري و بهره برداري از شلنگ طبق ضوابط و روش تعريف شده

- كاهش تنوع و هزينه هاي شلنگ در تمام چرخه عمر آن

- شناسايي و رديابي شلنگهاي غير استاندارد

- افزايش كارايي شلنگ.

2 محدوده:

اين دستورالعمل به شماره -INS-WI-014  كليه شلنگهای غير فلزي كه از دو يا چند لايه مختلف تشكيل شده وبه صورت سيار مورد استفاده قرار مي گيرند و يكي از شرايط زيررا دارند شامل مي شود:

الف : فشار كاري شلنگ بيش از 5 barg و دماي كاري آن بيشتر از 80 درجه سانتيگراد است.

ب : سيال داخل شلنگ براي پرسنل ومحيط زيست خطرناك محسوب ميشود ، سيالهايي كه مقادير ذكر شده درلوزي خطر آنها حداقل براي يكي از مولفه هاي سه گانه، عدد2  يا بيشترا ست؛ مانند: سود سوز آور ،( HCL اسيد كلريدريك (% 30 ،C4-CUT،LPG، Naclo آب ژاول ،NaoH ، كاستيك (% 48

اين روش اجرايي موارد زير را شامل نمي شود:

- شلنگهاي مخصوص دستگاه واترجت،

- شلنگهاي مخصوص آتش نشاني،

- شلنگهايي كه سيال عبوري آنها دمايي پايين تر از صفر درجه سانتيگراد دارد،

- شلنگهايي كه مخصوص هر دستگاه بوده و جزء قطعات آن دستگاه محسوب مي شوند.

3 تعاريف:

شلنگ خام كه اتصالات انتهايي بر روي آن نصب نشده است. : Hose

تركيبي از شلنگ و اتصالات انتهائي باطول و قطر مشخص كه در اين روش اجرايي Hos Assembly شلنگ ناميده

شده،مجموعا يك تجهيز محسوب مي شود.

فشار پارگي شلنگ : Burst Pressure

Test Pressure: فشار تست مجموعه شلنگ و اتصالات به عنوان يك تجهيز

فشار کاری حداکثری شلنگ : M.W.P

: Inner Tube لايه داخلي شلنگ كه با سيال داخل آن در تماس است.

: Reinforcement قسمتي از شلنگ كه آن را در مقابل تحمل فشار مقاوم مي سازد.

: Outer Cover لايه بيروني شلنگ كه شلنگ را در مقابل شرايط محيطي محافظت مي كند.

Customer Sr.No. : شماره سريالي كه به سفارش مجتمع، توسط سازنده يا فروشنده بر روي شلنگ حك مي شود.

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

كليه شلنگهاي مورد نياز مجتمع، بر اساس نوع سرويس، فشار و دماي كاري، سايز شلنگ، نوع و اندازه اتصالات انتهائي

شناسايي و در 11 گروه جداگانه طبقه بندي شده اند. براي هر گروه، بر اساس استاندارد هاي مرجع ومجموعه توصيه هاي

سازندگان، مشخصات فني و عمومي جداگانه ارائه شده است.

اين روش اجرايي شاملفرايندهاي زير است :

-1 خريد شلنگ

-2 نگهداري، بهره برداري و جابجايي شلنگ

-3 بازرسي شلنگ

1-4خريد شلنگ:

1-1-4 الزامات خريد و بازرسي، تستها و گواهينامه هاي مورد نياز، روش شمارهگذاري و مشخصات گواهينامه شلنگ درپيوست شماره يك اين روش اجرايي با عنوان "مشخصات شلنگهاي مجتمع " درج شده است.متقاضي بر اساس نياز، برگ درخواست خريد را با ذكر نوع سرويس، تكميل و به تداركات و انبارها ارائه مي نمايد.تداركات و انبارها بر اساس نوع سيال و با توجه به گروه بندي انجام شده، گروه مربوطه را تعيين و بر اساس مشخصات فني آن گروه، اقدامات خريد را آغاز مينمايد. در طي مراحل خريد ، تداركات و انبارها نظر بازرسي فنيدر مورد پيشنهادهاي فني دريافت شدهرا اخذ نموده و پس از تائيد بازرسي فني، اقدام به خريد نمايد.

2-1-4 تداركات و انبارها هنگام سفارش، كليه الزامات فني و عمومي خريد كه در پيوست شماره يك عنوان شده اند رابه فروشنده اعلام مينمايد.

3-1-4-اگر متقاضي براي سرويس جديدي درخواست شلنگ نمايد كه جزو گروه بندي موجود نباشد، اصل در خواست به همراه كليه اطلاعات فني مورد نياز از قبيل فشار و دماي كاري، نوع سيال، سايزشلنگ، نوع و اندازه اتصالات انتهائي را مطابق فرم "اطلاعات فني شلنگ" به شماره-INS-FO-038به بازرسي فني ارائه مي كند.بازرسي فني پس از بررسي، مشخصاتفني وع مومي مورد نياز در خصوص درخواست را تهيه و ارائه مي نمايد.سپس تداركاتو انبارها بر اساس مشخصات اعلام شده نسبت به خريد اقدام مينمايد.اگر شلنگ جزو مصارف عمومي و روزمرهمحسوب شود، مشخ ا صت ارائه شده به ليست مشخصات فني و جدول گروه بندي افزوده مي گردد تا در دفعات بعدينيز مورد استفاده قرار گيرد.

توجه: هر گونه تغيير در سايز شلنگ و اتصالات و نوع اتصالات كه ناشي از نياز استفاده كننده است، با درخواست كتبيواحد متقاضي و طبق نظر بازرسي فني انجام مي شود.

4-1-4 در صورت اضافه شدن يا ايجاد هر گونه تغيير در مشخصات فني و عمومي (پيوست شماره يك)، بازرسي فني مراتب را طي گزارش هاي جداگانه به تداركات و انبارها و تضمين كيفيت جهت افزودن يا جايگزين نمودن صفحات تغيير يافته، با ذكر شماره و تاريخ ويرايش اعلام ميكند.

5-1-4 اگر شلنگ به صورت خام خريداري گردد، كليه مراحل تهيه و نصب اتصالات و انجام تستهاي مورد نياز زير نظربازرسي فني توسط تامين كننده اي كه قادر به ارائه گواهينامه معتبر است انجام ميشود.

توجه :بازرسي فني در قبال شلنگهايي كه خارج از ضوابط اين روش اجرايي خريداري گردند مسئوليتي را بر عهده نخواهدداشت.

نگهداري شلنگ:

1-2-4 كليه شلنگها با شماره مخصوصي كه بر اساس روش اعلام شده در مشخصات فني بر روي آنها حك شده است در انبار نگهداري مي و شند. گواهينامه مربوط به هر شلنگ، تا زمان وجود شلنگ در انبار، جهت كنترل در دسترس خواهد بود.

2-2-4 محل نگهداري شلنگ بايد داراي شرايط زير باشد:

-تميز، بدون گرد و غبار، خشك

-بدور از تابش مستقيم نور خورشيد و اشعه ماورا بنفش

-دور از منابع گرمازا از قبيل رادياتور و بخاري

-دور از تجهيزات برقي با ولتاژ بالا

-دور از مواد شيميائي خورنده

-دور از دسترس حشرات و جانوران جونده مانند موش

-دور از مواد راديو اكتيو

-دمای محیطی 10-25 درجه سانتیگراد.

ساير ضوابط نگهداري شلنگ عبارتند از:

-شلنگ و اتصالات انتهايي بايد همواره از پوششي مناسب برخوردار بوده و ورودي و خروجي آن كاملاٌ مسدود شده

باشد.

-بايد حلقه هاي شلنگ به صورت افقي قرار داده شده و از قرار گرفتن آنها به صورت عمودي خودداري شود.

3-2-4 اگر شلنگ در شرایط مساعد و استاندارد در انبار نگهداری شود،( Shelf life) شلنگ (Hose assembly) حداکثر پنج سال از تولید آن است.اگر شلنگ به صورت خام و بدون اتصالات انتهایی در انبار نگهداری شود،این مدت از عمر مفید کاسته میشود.

4-2-4 جهت جلوگیری از ماند بیش از حد شلنگها در انبار و سپری شدن عمر مفید،عملیات انبار قاعده First-in-First out  را در دریافت و تحویل شلنگ ها راعیت کند.

5-2-4 اگر عمر مفید به اتمام رسیده و شرایط نگهداری آن در انبار مساعد باشد،انبار با تکمیل و ارسال فرم درخواست بازرسی فنی به شماره -INS-FO-025  و ذکر شماره سریال شلنگ درخواست بازرسی می کند.

6-2-4   پس از انجام بازرسي چشمي، در صورت نياز با نظر بازرس، شلنگ تحت آزمايش هيدروتست قرار ميگيرد. پس از انجام، بازرسي و تست، گواهينامه بازرسي شلنگ طي فرم" گواهي انجام بازرسي از شلنگ" به شماره-INS-FO-039  برای هر شلنگ به صورت جداگانه در دو برگ صادر و به متقاضی ارایه می شود.طبق گزارش بازرسی فنی در صورت تایید تست مجوز استفاده از آن صادر و در غیر این صورت شلنگ از رده خارج میشود.اگر شلنگ سالم نباشد ابتدا مطابق بند 4-4-4 در این دستورالعمل اقدام و درصورت عدم تایید مجدد ،شلنگ از رده خارج میگردد.

3-4 بهره برداري از شلنگ

1-3-4 كليه شلنگها بر طبق مشخصات اعلام شده و شماره سريالي كه بر اساس روش اعلام شده در پيوست شماره يك بر روي آنها حك شده است بازرسي و به همراه گواهينامه معتبر از فروشنده تح ويل گرفته شده، در انبار نگهداري مي شود. مصرف كننده بر اساس نياز و با در نظر گرفتن گروه بندي انجام شده، نسبت به تحويل گرفتن شلنگ از انبار اقدام مي نمايد.

نكته : دو رقم اول شماره سريال، نشانگر شماره گروه كاربردي آن شلنگ است.

2-3-4 بهره برداري به هنگام تحويل گرفتن شلنگ، شماره سريال آن را به همراه گواهينامه مربوطه كنترل نموده ،پس

از اطمينان از سلامت شلنگ آن را تحويل ميگيرد.

توجه : استفاده از شلنگهاي بدون شماره سريال مجاز نمي باشد.

3-3-4 در صورت وجود هرگونه عیب بر روی شلنگ یا اتصالات انهایی،انباردار از تحویل آن خودداری نموده و طبق فرم شماره -INS-FO-025 با ذکر شماره سریال شلنگ،درخواست بازرسی می نماید.بازرسی فنی پس از انجام بازرسی،اقدامات مورد نیاز را مطابق بند 6-2-4 انجام میدهد.

4-3-4 نگهداري و استفاده صحيح از شلنگ پس از تحويل گرفتن، به عهده بهره برداراست كه قبل از هر بار استفاده،آن را به طور كامل بازرسي نموده و از سلامت آن اطمينان حاصل مينمايد.

5-3-4 بهره بردار كليه مفاد پيوست شماره دو( ايمني و راهنماي كار با شلنگ ) كه ضميمه اين روش اجرايي است را به طور كامل رعايت كرده و بر اساس آن در جهت نگهداري و استفاده از شلنگ اقدام نمايد.

6-3-4 با توجه مشخصات فني، شلنگ مربوط به هر گروه فقط براي آن گروه مناسب است. لذا استفاده از شلنگ براي ساير گروهها و سيالها به هيچ وجه مجاز نخواهد بود. شماره هر گروه بر اساس روش شماره گذاري بر روي شلنگ حك شده است، به نحوي كه شناسايي آن به راحتي امكان پذير است.

7-3-4 جهت افزايش طول عمر مفيد شلنگ و جلوگيري از خطرات احتمالي و خرابي هاي زود رس، استفاده از شلنگ در دما و فشارهاي بالاتر از مقادير عنوان شده در مشخصات فني مجاز نمي باشد.

4-4 بازرسي شلنگ

1-4-4 نگهداري و استفاده صحيح از شلنگ به عهده بهره بردار بوده و لازم است قبل از هر بار استفاده، آن را به طوركامل بازرسي نموده و از سلامت آن اطمينان حاصل نمايد.

2-4-4 اگربهرهبردا،ر متوجه هر نوع عيب بر روي شلنگ يا اتصالات انتهائي گردد، با تكميل و صدور فرم شماره-INS-FO-025 و ذكر شماره سريال شلنگ در آن، درخواست بازرسي مينمايد.بازرسي فني پس از انجام بازرسي، طبق بند 6-2-4  اين روش اجرايي قدامات مورد نياز در خصوص تعمير يا از رده خارج كردن آنرا انجام خواهد داد.

3-4-4 چون عمر مفيد شلنگ به عوامل متعددي بستگي دارد، در گواهينامه صادره براي استفاده از شلنگ، مدت اعتبار در نظر گرفته نمي شود و فقط سلامت شلنگ در لحظه بازرسي تائيد مي گردد.

4-4-4 اگر شلنگ سالم نباشد، راه حل هاي تعمير و بازسازي شلنگ بررسي شده و در صورت امكان دستورالعمل هاي موردنياز جهت تعمير صادر خواهد شد. در غير اينصورت طي فرم "گواهي انجام بازرسي از شلنگ" به شماره-INS-FO-039 نظر بازرسي مبني بر از رده خارج كردن آن اعلام می شود.

5-4-4مواردي كه در هنگام بازرسي از شلنگ كنترل خواهند شد به شرح زير است:

- تميز بودن شلنگ از هر گونه آلودگي

- خراش، سايش و بريدگي سطح خارجي شلنگ

- پيچ خوردن، تاب برداشتن و له شدن شلنگ

- تاول زدن و نرم شدن شلنگ

- سخت شدن، ترك و ذغالي شدن شلنگ

- ترك، پوسيدگي و زنگ زدگي، تغيير شكل و از بين رفتن دندانه هاي اتصالات انتهائي

- شل شدن اتصالات انتهايي شلنگ

- اطمينان از باز بودن شلنگ با عبور هوا از داخل آن

- صدور دستور كار تست در صورت نياز

توجه : بهره بردا ريا هر گروه ديگري، به هيچ وجه مجاز نيست بدون اطلاع بازرسي فنی ر أ س نسبت به تعمير شلنگ اقدام نمايد. در صورت عدم رعايت ضابطه مزبور،گواهينامه شلنگ باطل شده و مسئوليت هاي بعدي از بازرسي فني ساقط مي شود.

5 -4 مسئوليتها و اختيارات

مسئوليت و اختيارات هر يك از واحدهاي سازماني در بخشهاي مختلف شرح اقدامات ذكر شده است . مسئوليت پايش فرايند با بازرسی فني است.

5 مدارك ذيربط:

| دستورالعملها و روشهای اجرایی بکار رفته در این مدرک | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| درخواست بازرسی فنی | -INS-FO-025 |
| --- | --- |
| اطلاعات فنی شلنگ | -INS-FO-038 |
| گواهی بازرسی شلنگ | -INS-FO-039 |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1400/01/14 | 00 | تدوین |