دستورالعمل پرتونگاری صنعتی

industrial radiography Working instruction

K-INS-WI-002

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی جوشکاری و NDT | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده:رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات بازرسی پرتونگاری صنعتی که در شرکت مورد استفاده قرار می گیرند .

2 محدوده:

این دستورالعمل "پرتونگاری صنعتی" به شماره K-INS-WI-002  بوده و دامنه کاربرد آن شامل پرتونگاری های صنعتی مورد استفاده در مجتمع اعم از خطوط و مخازن میباشد.

3 تعاريف:

شخص مسئول: شخصی حقیقی که برابر آئین نامۀ سازمان انرژي اتمی ایران واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم براي تصدي و نظارت بر کلیۀ امور مربوط به کار با اشعه در محدودة ماموریت شرکت است.

مسئول فیزیک بهداشت کل: شخصی حقیقی که برابر آئین نامۀ سازمان انرژي اتمی ایران واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم براي تصدي مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده ماموریت شرکت است.

دوربین رادیوگرافی: وسیله اي که چشمۀ پرتوزا در داخل حفاظ آن قرار گرفته است و با متعلقات و تجهیزات ایمنی مناسب، ضمن نگهداري این چشمه، در هنگام کار امکان انتقال آنرا به نقطۀ پرتودهی فراهم می نماید.

منابع پرتو: دوربین هاي پرتونگاري صنعتی که در پرتونگاري صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

پرتونگار: پرتوکارانی که مجاز به استفاده و بکارگیري منابع پرتو می باشند.

کمک پرتونگار:  پرتوکارانی که مجاز به بکارگیري منابع پرتو نمی باشند ولی در جهت حمل و نقل، جابجائی، انبارداري، و کنترل تردد افراد در نواحی تحت نظارت و کنترل شده به پرتونگاران کمک می کنند.

انرژي اتمی: سازمان انرژي اتمی ایران

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

انجام رادیوگرافی در سایت توسط شرکتهاي پیمانکار رادیوگرافی و بوسیله دوربینهاي رادیوگرافی که چشمۀ پرتوزاي Ir-192 (مولد پرتوهاي گاما) در داخل آنها وجود دارد ، انجام  می گیرد. این شرکتها قبل ازاقدام به رادیوگرافی فرم مجوز رادیوگرافی به شماره K-INS-FO-020 را تکمیل نموده و پس از هماهنگیهاي لازم با مسئول طرح و مسئول فیزیک بهداشت و اداره ایمنی پتروشیمی پتروپالایش کنگان بر اساس دستورالعملهاي خود که به تائید سازمان انرژي اتمی ایران رسیده است اقدام به رادیوگرافی نماید. تعیین مرزهاي نواحی تحت کنترل، کنترل تجهیزات حفاظتی مورد استفاده پیمانکار و اطمینان از رعایت کلیه مقررات حفاظت در برابر اشعه به عهده مسئول طرح و مسئول فیزیک بهداشت پیمانکار می باشد.

براي انجام عملیات رادیوگرافی و کار با پرتو سه مرحله شرح داده شده در ادامه وجود دارد :

  - قبل از رادیوگرافی

در صورت انجام رادیوگرافی در واحدهاي عملیاتی اطلاعات لازم شامل محل و ساعت رادیوگرافی در فرم مجوز رادیوگرافی به شماره K-INS-FO-020 قید گردیده، به تائید بازرسی فنی و رئیس ناحیه بهره برداري مربوطه می رسد. جهت اطلاع واحد ایمنی یک نسخه از این فرم به واحد فوق ارسال میگردد.

محوطۀ رادیوگرافی توسط واحد ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تعیین ناحیۀ تحت کنترل، این ناحیه بوسیلۀ نوار یا تابلو که داراي علائم خطر اشعه است محصور و مرزبندي می گردد. چراغ گردان در محل مناسب و تابلوهاي خطر اشعه در نقاط عبور و مرورنصب می شود. هم چنین بوسیلۀ پیجر واحد یا بلندگوي دستی انجام رادیوگرافی اعلام می گردد.

رادیوگرافی توسط تیم رادیوگرافی متشکل از سرپرست تیم، رادیوگرافر وکمک رادیوگرافرهاانجام می گیرد.

  - موقع رادیوگرافی

پس از آماده کردن قطعه اي که رادیوگرافی خواهد شد، دوربین را در جاي خود ثابت نموده و ضمن اینکه در تمامی این مراحل میزان پرتو با رادیومتر کنترل می شود فیلم در جاي خود قرار داده شده و اطمینان حاصل می شود که به جز نفرات رادیوگراف کسی در محوطۀ کنترل شده نباشد.

پس از اطمینان از رعایت کلیۀ موارد، چشمه باز و فعال گردیده ضمن اندازه گیري شدت پرتو در صورتی که میزان پرتو ازحد مشخص شده بیشتر باشد عملیات متوقف و نسبت به بهبود شرایط کار اقدام می گردد . در صورت بدست آوردن شرایط مطمئن، عملیات ادامه می یابد.

چنانچه در زمان رادیوگرافی افراد بدون توجه به هشدارها وارد منطقۀ تحت کنترل شوند عملیات رادیوگرافی بلافاصله قطع می شود.

  - بعد از رادیوگرافی

ظهور و ثبوت فیلمهاي رادیوگرافی پس از اتمام عملیات رادیوگرافی درتاریک خانه انجام شده و فیلم ها تفسیر می شوند معیار پذیرش عیوب ، استانداردهاي ASME BPVC Sec. VIII, API 620, ANSI B31.3, API650 می باشند.

  - ثبت و نگهداري سوابق

نتایج تفسیر فیلمهاي رادیوگرافی در فرم تفسیر رادیوگرافی به شماره  K-INS-FO-002 ثبت شده و سپس فیلم ها بایگانی می شوند. زمان نگهداري فیلمهاي رادیوگرافی چهار سال می باشد.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | K-INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| مجوز رادیوگرافی | K-INS-FO-020 |
| --- | --- |

تفسیر رادیوگرافی                                                                              K-INS-FO-021

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |