دستورالعمل آزمون مایعات نافذ

Liquid penetrant examination Working instruction

-INS-WI-011

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی جوشکاری و NDT | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات آزمون مایع نافذ به عنوان یکی از آزمون های غیر مخرب که در شرکت مورد استفاده قرار می گیرند .

2 محدوده:

این دستورالعمل "بازرسی آزمون مایعات نافذ" به شماره -INS-WI-011  بوده و دامنه کاربرد آن شامل آزمون مایع نافذ یکی از آزمون های غیر مخرب مورد استفاده در مجتمع پتروپالایش کنگان میباشد.

3 تعاريف:

اپراتور آزمون: شخصی است که دارای گواهینامه سطح 1 و 2 انجام آزمون مایعات نافذ می باشد و همچنین صلاحیت وی توسط اداره بازرسی فنی شرکت تایید شده است.

PT: آزمون مایعات نافذ

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

  - کلیات

این نوع آزمون جهت آشکارسازی شکاف و ناپیوستگی های سطح مانند ترک، عدم ذوب، نشت و مانند آن بر روی کلیه سطوح به جز سطوح متخلخل قابل اعمال است.

روش متداول مورد استفاده در اداره بازرسی فنی شامل، استفاده از مواد پاک شونده با حلال و مواد نافذ قابل شستشو با آب بوده و در صورت نیاز به دقت بالا استفاده از روش های دیگر مانند فلورسنت میباشد.

  - کنترل پیش از آزمون

قبل از اجرای آزمون سه اسپری مورد استفاده از نظر کارخانه تولید کننده می بایست مطابقت داشته باشند و تاریخ مجاز مصرف بررسی و کنترل شود.

  - آماده سازی سطح قطعات

تمام سطح مورد نظر و اطراف آن عاری از هرگونه آلودگی، گریس، زنگ زدگی، سرباره جوش، پاشش جوش و روغن باشد.

درجه حرارت سطح مورد نظر می بایست بین دمای 5-52 درجه سانتیگراد باشد.

  - به کار بردن مایع نافذ

پس از تمیزکاری لازم سطح مورد نظر توسط مایع نافذ کاملا پوشش داده میشود. روش مورد استفاده برای پوشش در مجتمع اسپری میباشد. بعد از اعمال زمان لازم طبق استاندارد تعیین می شود. پس از طی شده زمان لازم سطح با استفاده از حلال مناسب تمیز میشود.

  - آشکارسازی

این مرحله در واقع بیرون کشیدن مایع نافذ از درون عیب و رویت آن است که بعد از تمیز کاری سطح با روش اسپری آشکار ساز بر کل سطح اعمال میشود.

- ثبت و نگهداري سوابق

کلیه آزمون های انجام شده بر اساس استادارد ASME BPVC Sec. VIII تفسیر و در فرم شماره -INS-FO-009 ثبت و گزارش میشوند.

سوابق و گزارشات آزمون مایعات نافذ وتوسط گروه NDT اداره بازرسی فنی و حفاظت فلزات نگهداری میشود.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| تفسیر آزمون مایع نافذ | -INS-FO-009 |
| --- | --- |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |