دستورالعمل آزمون ذرات مغناطیسی

Magnetic particular examination Working instruction

-INS-WI-012

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی جوشکاری و NDT | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات آزمون ذرات مغناطیسی به عنوان یکی از آزمون های غیر مخرب که در شرکت  مورد استفاده قرار می گیرند.

.2 محدوده:

این دستورالعمل "بازرسی آزمون ذرات مغناطیسی" به شماره -INS-WI-012  بوده و دامنه کاربرد آن شامل آزمون ذرات مغناطیسی یکی از آزمون های غیر مخرب مورد استفاده در مجتمع میباشد.

3 تعاريف:

اپراتور آزمون: شخصی است که دارای گواهینامه سطح 1 و 2 انجام آزمون ذرات مغناطیس می باشد و همچنین صلاحیت وی توسط اداره بازرسی فنی شرکت تایید شده است.

MT: آزمون ذرات مغناطیسی

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

این نوع آزمون جهت آشکارسازی شکاف و ناپیوستگی های سطح مانند ترک، عدم ذوب، نشتی و مانند آن بر روی سطوح با قابلیت مغناطیسی قابل اعمال است.

روش متداول مورد استفاده در اداره بازرسی فنی شامل، استفاده از یوک مغناطیس DC میباشد.

قبل از اجرای آزمون دو اسپری مورد استفاده از نظر کارخانه تولید کننده می بایست مطابقت داشته باشند و تاریخ مجاز مصرف بررسی و کنترل شود.

تمام سطح مورد نظر و اطراف آن عاری از هرگونه آلودگی، گریس، زنگ زدگی، سرباره جوش، پاشش جوش و روغن باشد.

پس از تمیزکاری لازم ، سطح مورد نظر توسط مایع White Contrast Paint کاملا پوشش داده میشود. روش مورد استفاده برای پوشش در مجتمع اسپری میباشد.

در مرحله بعد یوک بر روی قطعه قرار گرفته و جریان برق برقرار میشود و سپس Black Magnetic Ink اعمال میشود.

  - ثبت و نگهداري سوابق

کلیه آزمون های انجام شده بر اساس استاندارد ASME BPVC Sec. VIII تفسیر و در فرم شماره -INS-FO-010 ثبت و گزارش میشوند.

سوابق و گزارشات آزمون ذرات مغناطیسی توسط گروه NDT اداره بازرسی فنی و حفاظت فلزات نگهداری میشود.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| تفسیر آزمون ذرات مغناطیسی | -INS-FO-010 |
| --- | --- |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |