دستورالعمل رنگ آمیزی و اسیدشویی

Painting and acid washing Working instruction

-INS-WI-009

| تهیهکننده: سرپرست خوردگی و حفاظت فلزات | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

هدف از این دستورالعمل ، پیشگیری از بروز خوردگی و کاهش نرخ خوردگی تجهیزات(اعم از دستگاه های ثابت و دوار، خطوط لوله) شرکت می باشد.

2 محدوده:

این دستورالعمل "رنگ آمیزی و اسیدشویی" به شماره KPRC-INS-WI-009  بوده و دامنه کاربرد آن شامل سیستم رنگ آمیزی مورد استفاده در مجتمع  اعم از خطوط و مخازن مورد حفاظت میباشد.

دامنه کاربرد این دستور العمل شامل تجهیزات، تانک، لوله ها، ساپورت ها، سازه ها و کلیه سطوح فلزی است که در معرض خوردگی اتمسفری سطح بیرونی هستند و نیاز به محافظت دارند. این روش اجرایی اقدامات واحد های بازرسی و حفاظت فلزات (بازرسی فنی) ، بهره برداری و مهندسی فرآیند که در ارتباط با فرآیند خوردگی طرح ریزی و اجرا می شود را در بر می گیرد. این محافظت شامل رنگ آمیزی و یا اسید شویی می باشد.

با توجه به اینکه تمیزکاری نیز پیش نیاز رنگ آمیزی است؛ مراحل شات بلاست در این دستورالعمل گنجانده شده است.

3 تعاريف:

MSDS: برگه اطلاعات ایمنی مواد (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

تجهیزات: شامل تمام اقلام است که در فرآیند تولید نقش دارند اعم از درام ها و تاور ها و مبدل ها و...

لوله ها: در واقع منظور سیستم پایپینگ اعم از فیتینگ ها ، فلنج ها ، ولوها و ... می باشد.

خوردگی: تخریب یا دگرگونی یک ماده در اثر واکنش با محیطی که در آن قرار دارد.

سازه های فلزی: شامل کلیه استراکچرهای فلزی و هندریلها و لدرها و پلت فرم ها و گریتینگ ها و مواردی از این قبیل است.

فولاد های زنگ نزن آستنیتی: شامل تمام مواد سری

AISI 300 (AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 321, AISI 347, …) می باشد.

فولادهای فریتی: شامل LTCS ها و فولادهای کربنی و فولادهای کم آلیاژ( با درصد کروم کمتر از 9 و نیکل کمتر از 1)

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

بر اساس این دستورالعمل قطعات ذیل نباید رنگ آمیزی شوند:

- مواد عایق و جکت ها

- تجهیزات و قطعات ذکر شده در زیر باید محافظت شوند تا از آسیب در هنگام آماده سازی سطح و عملیات رنگ آمیزی جلوگیری شود. برای جلوگیری از ورود شن ، گرد و غبار یا مواد نقاشی ، باید تمام دهانه ها ، از جمله دهانه های فلنج دار یا رزوه دار ، مهر و موم شوند.

- پلاک ها

- - بسته بندی مهر و موم

- - بلبرینگ

- - کوپلینگ تجهیزات چرخان

- - شافت تجهیزات چرخان

- - اتصالات روغنکاری

- - ابزار اندازه گیری فشار

- - عینک سنج

- - استارت موتور

- - شماره گیری ابزارها

- - ساقه شیر

- - تهویه

- - پیوندهای فاش شده

- - مصرف هوا

- - قطعات لاستیکی و پلاستیک

- - لامپ

- - محفظه های لامپ

- - بازتابنده های نور

- - عینک بینایی

- صفحات شناسایی، پنل های تجهیزات، راد شیرها، شفت پمپ ها و موتورها، نات و بولت ها، مکانیکال سیل ها

- در مورد خطوط لوله ( غیر عایقی) فولاد زنگ نزن بجای رنگ آمیزی فرآیند اسید شویی به شرح زیر انجام می پذیرد:

- دمای سطح لوله باید کمتر از 90درجه سیلسیوس  و (غیر عایقی) باشد و بیشتر از 4 درجه سلسیوس باشد. ابتدا سطح لوله با آب DM شسته میشود.

- لایه نازکی از ژل آنتوکس eam Silverید کمتر از 40 درجه سیلسیوس باشد. فرآیند اسید شویی به شرح زیر انجام می پذیرد:
روی سطح لوله زده می شود. پس از پانزده دقیقه سطح لوله به دقت با آب DM پرفشار شسته میشود. چنانچه اکسیدی باقی ماند این مرحله تکرار می شود. اگر زنگ زدگی پس از دوبار اسیدشویی باقی ماند با هماهنگی بازرس بوسیله وایربرس فولاد زنگ نزن زنگ برطرف و سپس یک مرحله اسیدشویی انجام میشود.

مراحل رنگ آمیزی با این شرح می باشد:

الف- آماده سازی سطح: هر گونه اسپاتر جوش روی سطوح فلزی که بوسیله رنگ حفاظت می شوند نباید وجود داشته باشد، گوشه ها تیز باید برطرف شده و به صورت گرد یا پخ درآیند. خط جوش باید پیوسته و صاف و گرد باشد. قبل از زنگ زدایی و یا اعمال هر گونه فعالیت رنگ آمیزی بایستی گریس، روغن و نمک از روی سطح پاک گردد.

ساینده های سطح برای بلاست در استاندارد ISO 8504-2 مشخص شده است. این ساینده ها باید دارای گواهینامه فقدان آهک، غبار و کلراید ها باشند. در سایت باید از مس باره مات برای بلاست استفاده شود و اندازه ذرات نیز می بایست مطابق 16-80 Mesh ; B.S  باشد. استفاده از ماسه سیلسی یا ساینده ها خورنده غیر قابل قبول است. فولاد های آستنیتی باید طبق استاندارد ISO 8501-1 SA1 با استفاده از ذرات کروندوم یا گارنت بلاست گردند. استفاده از ذرات شیشه ای و سیلیسی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

هوای فشرده مورد استفاده برای بلاست باید عاری از رطوبت و روغن و ناخالصی هایی از این قبیل باشد. استفاده از پمپ هایی با روان کار غیر روغنی توصیه می شود. بلاست در فضای باز تنها زمانی مجاز است که از آلودگی های محیطی در اطراف محوطه کار اجتناب شود.

ماگزیمم مقدار غبار قابل تنفس در غیاب آزبست و سلیکا،  mg/m3 10 است.

شات بلاست کار می بایست:

- کلیه موارد ایمنی و سلامت را رعایت کند. پوشاندن صحیح کلیه قسمتهای بدن و استفاده از ماسک جهت جلوگیری از ورود و استنشاق گرد و خاک و ذرات ریز فلز الزامی است.

- قبل از شروع کار می بایست کلیه تجهیزات و مس باره چک شود و از خشک  بودن مس باره و سالم بودن تجهیزات اطمینان حاصل شود.

- قبل از هرگونه بلاست می بایست سطح قطعات از آلودگیهایی مانند گیریس، چربی و موارد مشابه تمیز گردد.  مواد نرم یا چسبنده نیز از سطح فلز زدوده شوند.

- شرایط جوی و حجم کار باید به صورتی باشد که پس از بلاست سطح قطعات خیس و مرطوب نشود.

- قبل از شروع بکار به بازرسی اطلاع داده شود.

- Face فلنجها و شیرها می بایست قبل از بلاست پوشانده شوند تا آسیب نبیند. سطوح حساس با برجستگیهای ظریف باید پوشانده شوند تا در معرض سایش توسط مس باره قرار نگیرند. در صورت ابهام در مورد این سطوح می بایست هماهنگیهای لازم با بازرسی انجام گیرد. سپس با حرکت یکنواخت نازل بلاست قطعات انجام پذیرد. در صورت نیاز قسمت کوچکی از سطح بلاست گردد و پس از اطمینان از نتیجه و اخذ تائیدیه بازرسی برای نمونه تمیز شده کلیه سطوح بلاست گردد.

- تمیزکاری باید در حد استاندارد SA 2½ و بالاتر صورت گیرد. نمونه سطح در شکل ذیل آورده شده است. در این حد از تمیزکاری نباید هیچ زنگی روی سطح روئیت شود.

- پس از پایان تمیزکاری و اخذ تائیدیه از بازرسی لایه اول رنگ بلافاصله باید اعمال گردد تا از زنگ زدگی مجدد جلوگیری شود. )فرم شماره 1)

ب- آماده سازی رنگ: قوطی های رنگ باید سالم و دربسته باشند. روی هر کدام دیتاشیتی باشد که سازنده، نوع رنگ، تاریخ انقضا، آنالیز رنگ و... را تعیین کند. از نگهداری رنگ در معرض تابش مستقیم آفتاب و بخارات حلال رنگ باید خودداری نمود. نگهداری رنگ در محلی با دمای 10+ تا 40 + درجه سلیسوس مجاز می باشد.  رنگ براساس دیتاشیت ارائه شده توسط سازنده رقیق یا میکس می گردد. مخلوط کردن رنگ باحلال آن باید با دقت و توسط مخلوط کن انجام شود. رنگ آماده شده درمحدوده زمان تعیین شده باید مصرف شود و پس از سپری شدن عمر مجاز دور ریخته شود. عمر مجاز رنگ آماده در دیتاشیت هر رنگ تعیین نوشته می شود.

ج- رنگ آمیزی: رنگ آمیزی در سه مرحله اعمال پرایمر، لایه میانی و لایه نهایی انجام می شود. رنگ آمیزی در زیر باران و هوای مه آلود انجام پذیر نیست و سطح مرطوب و خیس را نباید رنگ آمیزی نمود. تنها افراد ماهر و تایید صلاحیت شده می توانند تمام مراحل رنگ آمیزی را انجام دهند. حتی تمیز کاری و آماده سازی سطح نیز باید توسط افراد ماهر و تایید شده صورت گیرد.

شرایط مجاز برای رنگ آمیزی:

- دمای هوا: 5+ تا 40+ درجه سیلسیوس. برای رنگ های دو جزئی مینمم دما 10+ درجه سیلسیوس مجاز است

- رطوبت هوا: رطوبت باید کمتر از 85 درصد باشد.

- دمای فلز: اگر دمای فلز 3 درجه بالاتر از دمای نقطه شبنم هوا باشد می توان رنگ آمیزی را انجام داد.

- خارج از ساعت روشنایی روز

بلافاصله پس از تمیز کاری و بلاست، قبل از پدید آمدن هر گونه زنگ روی سطح پرایمر زده شود. پرایمر زدن حداکثر تا 4 ساعت بعد از اتمام تمیزکاری سطح باید انجام پذیرد. در هنگام رنگ زدن اگر سطح آلوده شود باید تمیزکاری انجام پذیرد تا آلودگی برطرف شود. نقاطی که دسترسی به آنها مشکل است مانند جوشها، نات و بولتها، گوشه ها لبه ها و جاهایی از این قبیل با روش دستی توسط قلمو یا غلتک رنگ می شوند. قبل از اعمال لایه بعدی رنگ در هر مرحله لکه گیری با این روش انجام شود. روی سرجوش ها پس از انجام هیدروتست رنگ زده شود.

پس از انجام کامل هر لایه و اخذ تاییدیه رنگ آمیزی مرحله بعد مجاز است. در هر مرحله این عیوب باید ارزیابی و بررسی شوند. هر لایه باید فام متفاوت داشته باشد تا نواحی رنگ نشده کاملا مشخص شوند. فاصله زمانی مجاز برای رنگ آمیزی لایه بعدی طبق دیتاشیت هر رنگ باید رعایت شود.

جهت تایید فرآیند رنگ آمیزی بازرسی های زیر باید صورت پذیرد:

- بررسی آماده سازی سطح طبق این دستورالعمل، تمیز بودن سطح از هرگونه آلودگی، آماده سازی سطح طبق استاندارد ISO8501-1 grade Sa2.5

- تست زبری سطح طبق استاندارد ISO 8503-2  یا ASTM D4417 method C  حد پذیرش این تست توسط تولید کننده رنگ در دیتاشیت قید شده است.

- تست غبار طبق ISO 8502-3 معیار پذیرش این تست گرید 2 این استاندارد می باشد.

- در حین رنگ آمیزی مطابق متد 1 استاندارد ISO 2نگ آمیزی مطابق متد 1 استاندارد دارد می باشد.قید شده اسن. لبه ها، طرف شود.ید رنگ آمیزی نمود. تنها لیز رنگ و... را تعیین کند.808 ضخامت فیلم تر رنگ اندازه گیری می شود تا مقدار آن مطابق با دیتاشیت رنگ باشد.

- مقدار ضخامت فیلم خشک رنگ باید بر اساس SSPC PA2 اندازه گیری شود.

- اندازه گیری مقدار چسبندگی پوشش براساس استاندارد ASTM D3359 و حداقل مقادیر قابل قبول 4A و 4B می باشد.

- برای پرایمرهای  زینک اتیل سیلیکات غیر آلی تنها پس از نتیجه مثبت تست MEK  طبق استاندارد ASTM D4752 لایه بعدی اعمال می شود. مقدار مورد قبول در این زمینه 4 می باشد.

- در بازرسی چشمی از رنگ نباید شره، تاول، ترک، چین و چروک ، لکه و تفاوت در فام و براقیت در سطوح اعمالی نهایی وجود داشته باشد.

کلیه مراحل انجام کار بازرسی شده و طی فرم های شماره  1- 2- 3  و سوابق توسط واحد تعمیرات ثبت و تاییدیه بازرسی اخذ می گردد.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | KPRC-INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| ندارد |  |
| --- | --- |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |

پیوست

پیوست 1  جداول مورد نیاز:

جدول تعیین مقدار نقطه شبنم

جدول کلی سیستم های رنگ