دستورالعمل بازرسی شیرهای اطمینان

Pressure safety valve Working instruction

K-INS-WI-005

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی مکانیک | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح نحوه بازرسی، کنترل و تنظیم شیرهاي اطمینان جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح آنها به منظور محافظت تجهیزات و پرسنل از خطرات و ضرر ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد فشار در تجهیزات و مخازن ذخیره می‌باشد که براساس استانداردهاي موجود و پیشنهاد سازنده شیر اطمینان براي فشار تنظیم مورد نظر صورت می‌گیرد.

2 محدوده:

این دستورالعمل "بازرسی شیرهای اطمینان" به شمارهK-INS-WI-005 بوده و دامنه کاربرد آن شامل کلیه شیرهای اطمینان مورد استفاده در مجتمع می باشد.

3 تعاريف:

شیرهاي اطمینان : وسایلی که بصورت خودکار در یک فشار معین عمل نموده و دستگاهی که روي آن نصب شده اند را از خطرات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد فشار محافظت می کنند.

کارگاه: کارگاه شیرآلات( ولو شاپ )که بخشی از کارگاه مرکزي مجتمع است .

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

شیرهاي اطمینان متداول براساس طرز کار آنها به چهار گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم می شوند:

شیرهایی که با نیروي فنر عمل می‌کنند (Spring Loaded Valves) شامل:

Safety Valves: براي سیستم هاي حاوي گاز و بخار استفاده می شوند.

Relief Valves: براي سیستم‌هاي حاوي مایع استفاده می شوند.

Safety Relief Valves: براي سیستم‌هاي حاوي گاز و مایع و سیالاتی که بعلت سمی یا آتش گیر بودن نباید به بیرون نشت کنند استفاده می‌شوند. این نوع شیرهاي اطمینان شامل دو نوع اصلی زیرند:

- Conventional Safety Relief Valves

- Balanced Safety Relief Valves

- شیرهایی که با نیروي وزنه عمل می کنند (Weight Loaded Valves)

این نوع شیرها بر روي مخازن ذخیره اتمسفریک نصب شده و مخزن را از خطرات ناشی از افزایش فشار یا بروز خلاء در مخزن محافظت می‌کنند.

- شیرهایی که با سیستم Pilot عمل می کنند (Pilot Operated Valves)

این نوع شیرها توسط سیستم کمکی که از فشار سیال تبعیت می نماید عمل می‌کنند.

- صفحات نازکی که با افزایش فشار و رسیدن آن به حد معینی پاره می‌شوند (Rupture Discs).

عوامل مؤثر در عملکرد نادرست شیرهاي اطمینان

عواملی که به عملکرد نادرست شیر اطمینان منجر می شوند به شرح زیر شناسایی شده اند:

  - خوردگی: خوردگی معمولاً بصورت Pitting و تخریب قطعات شیر دیده می شود.

  - آسیب در سطوح آب بندي : وجود خوردگی، اجسام و ذرات در سیال ورودي باعث آسیب سطح آب بندي می گردد.

  - خرابی فنر : ضعیف شدن، ترك برداشتن، شکستن و آثار خوردگی عیوبی هستند که در فنرها بوجود می آید.

  - خطاي تنظیم شیر: عدم توجه به دستورالعمل سازنده یا محاسبۀ نادرست فشار تست باعث مشکلاتی در عملکرد شیر می گردد.

  - تجمع رسوب و مسدود شدن شیر : با توجه به شرایط عملیاتی ، دهانۀ ورودي یا خروجی شیر دچار گرفتگی وتجمع رسوب می‌گردد که در عملکرد شیر اثر می‌گذارد.

  - بکارگیري متریال نامناسب: با توجه به فشار، دما و شرایط خوردگی انتخاب متریال براي قطعات شیر اهمیت دارد وعدم انتخاب صحیح می تواند در عملکرد شیر اثر گذار باشد.

  - مغایرت در نصب: نصب کردن شیر اطمینان در محلی جز موقعیت طراحی آن در عملکرد مؤثر می باشد.

  - حمل ناصحیح: با توجه به حساسیت شیرهاي اطمینان جابجائی نادرست و وارد شدن ضربه یا پرتاب شدن در عملکرد شیر اثر می گذارد.

  - عدم تناسب در فشار تنظیم و شرایط عملیاتی : هرگاه فشار تنظیم متناسب با شرایط کاري نباشد ، عملکرد شیر درست نخواهد بود.

  - بازرسی و تست شیرهاي اطمینان

هدف از بازرسی و تست شیرهاي اطمینان، مطمئن شدن از عملکرد صحیح شیر اطمینان در جهت محافظت از مخازن تحت فشار و خطوط و تجهیزات فرایندی به منظور جلوگیري از خطرات و آسیب هاي احتمالی می باشد. شیرهاي اطمینانی که پس از اخذ پروانه کار در واحد باز شده اند لازم است با دقت و بدون اینکه رسوب یا مواد موجود دردهانۀ ورودي و خروجی آنها به هم بخورد، به کارگاه منتقل شوند و دقت گردد که در حین حمل و جابجائی دچار ضربه وپرتاب نشوند. بازرسی و تست به محض ورود شیر اطمینان به کارگاه براساس DATASHEET ارائه شده از طرف مهندسی فرآیند به شرح زیر انجام می گیرد:

    - بازرسی اولیه (As Received Inspection)

بازرسی اولیه شامل بازرسی دهانه ورودي و خروجی از لحاظ وجود رسوب ، مواد شیمیائی یا محصولات خوردگی ، برداشتن نمونه جهت انجام آزمایش هاي مورد نیاز در صورت لزوم ، کنترل شرایط ظاهري شیر از لحاظ آسیب به سطوح فلنج ها و بدنه و خرابی رنگ ، کنترل عدم دستکاري و تغییر در تنظیم اولیه ، کنترل دستکاري نشدن پلمب و Name Plate ، کنترل ثبت شدن تاریخ و فشار تست قبلی بر روي شیر ، سالم بودن و عدم وجود ترك، شکستگی ومشکل در فنر ، عدم وجود پارگی و ترك درBellows یا خرابی سیستم PILOT است. نتایج بازرسی اولیه و مغایرت هاي موجود در بند B فرم “گزارش تعمیر و تست شیرهاي اطمینان” به شمارة K-INS-FO-017 بطور دقیق توسط مسئول کارگاه و با نظارت بازرس ثبت می گردد.

    - تست اولیه (As Received Pop Test)

در حالتی که پلمب شیر بصورت دست نخورده در محل خود بسته می باشد ، بدون تمیزکاري اولیه و بدون اینکه قطعات شیر اطمینان باز گردد، شیر بر روي میز تست قرار گرفته و تست اولیه با افزایش تدریجی فشار عملکرد انجام می گردد. فشار تست نباید از 150%  فشار تنظیم شیر اطمینان بیشتر باشد*هرگاه فشار تست اولیه معادل فشارتنظیم شده شیر باشد تست مجدد نیاز نمی باشد*. ولی اگر فشار اولیه  دارای مغایرتی با  فشار تست تنظیم شده باشد لازم است تست مجدد صورت گیرد. در صورت تکرار نتیجۀ اولیه مشخص می گردد که ولو دچار رسوب یا تغییر تنظیم در حین عملیات می باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر فشار تست اولیه کمتر از فشار تست تنظیم شده باشد، نشانگر ضعیف شدن فنر یا تغییر تنظیم در حین عملیات یا درست نبودن تست قبلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در هر حالت فشار تست اولیه بعنوان As Received Pop Pressure در بند C فرم “گزارش تعمیر وتست شیرهاي اطمینان” به شماره K-INS-FO-017 توسط مسئول کارگاه و با نظارت بازرس ثبت می گردد.

4.1.3  بازرسی قطعات باز شده

بعد از تست اولیه ، شیر اطمینان تمیز شده و قطعات داخلی باز می  شوند. سپس وجود هرگونه خوردگی، سایش، خرابی، شکستگی در تمام قطعات داخلی و وجود آسیب در قطعات آب بندي و سطوح داخلی ولو مورد بازرسی قرار می گیرد. در صورت مشاهدة علائم خوردگی غیرعادي، نظر کارشناس خوردگی نیز دریافت گردیده و در نهایت نتایج و یافته هاي بازرسی در بند  D فرم “گزارش تعمیر و تست شیرهاي اطمینان”به شماره K-INS-FO-017 توسط مسئول کارگاه و با نظارت بازرس ثبت می گردد.

    - تعمیر و تعویض قطعات معیوب

با توجه به یافته هاي بازرسی، تعمیر یا تعویض قطعات معیوب مطابق نقشه و دستورالعمل هاي سازنده توسط کارگا ه انجام شده و شرح اقدامات در بند E فرم “گزارش تعمیر و تست شیرهاي اطمینان” به شماره K-INS-FO-017 توسط مسئول کارگاه ثبت می شود. شیر بعد از مونتاژ شدن تست گردیده و تنظیم اولیه براي تست نهائی صورت می گیرد. نتایج در بند F فرم “گزارش تعمیر و تست شیرهاي اطمینان” به شماره K-INS-FO-017توسط مسئول کارگاه ثبت می گردد تا با حضور بازرس تست و تائید نهائی صورت گیرد.

    - تست نهائی و تائید بازرسی فنی

بعد از اطمینان از مونتاژ کامل شیر اطمینان، دستگاه تست باید از لحاظ توانائی تأمین فشار تست کنترل شود تا مشکلی در این مورد نداشته باشد. همچنین فشارسنج بکار رفته جهت تست باید کالیبره بوده و در محدو دة 1.5 الی 3 برابر فشار تست و داراي Gage No. و تاریخ اعتبار کالیبراسیون در زمان تست باشد. بعد از اقدامات فوق فشار تست شیر Cold Differential Test Pressure (CDTP) از روي Datasheet ارائه شده از طرف مهندسی فرآیند تعیین و با افزایش تدریجی فشار ، عملکرد شیر در حالت Pop کنترل شده و قبل از باز کردن آن نتایج بر اساس جدول شمارة 1 بررسی و به همراه شمارة فشارسنج، Range وتاریخ اعتبار فشارسنج در بند G فرم “گزارش تعمیر و تست شیرهاي اطمینان” به شمارة K-INS-FO-017.توسط بازرس ثبت و امضاء می گردد.

جدول شمارة 1-  محدودة مجاز تست جهت کنترل و تائید شیرهاي اطمینان

| تلرانس Leak Test | تلرانس فشار تست | محدودة فشار تست |
| --- | --- | --- |
| %10 5PSI or (هر کدام بزرگتر بود) | ± 2 PSI (0.13 bar) | 0-70 PSI (0-4.8 bar) |
| %10 | ± 3% | 71-1000 PSI (4.8-70 bar) |
| %5 | ± 3% | ≥1001 PSI (70 bar) |

    - تست نشتی

بعد از تائید مرحلۀ Pop Test در فشار CDTPشیر اطمینان باید از بابت میزان و زمان شروع نشتی مورد بازرسی قرار گیرد. این عمل با افزایش فشار تا 90% فشار  CDTPو مشاهدة خروجی شیر از لحاظ نشتی انجام می‌گیرد. در روش تست نشتی با هوا، نازل خروجی شیر با استفاده از یک مسدود کنندة موقت بسته شده و هواي ناشی از نشتی توسط لوله اي به داخل ظرف آب هدایت می‌شود و میزان نشتی براساس استاندارد API 527 و نوع شیر مطابق جدول شمارة 2 کنترل می‌گردد. در روش تست نشتی با آب، فشار به تدریج تا حد 90% فشار تست افزایش یافته و شروع نشتی از طریق نازل خروجی کنترل می گردد و نتیجه در بند G فرم شمارة K-INS-FO-017 توسط بازرس ثبت می‌گردد.

جدول شمارة 2 -  Leakage Rate for Crosby PSVs for Set Pressures to 69 Barg at 15.6°C

| میزان حجم هواي خروجی (فوت مکعب در24ساعت) | حداکثر نرخ نشتی (تعداد حباب در دقیقه) | Orifice Size براساس مشخصات سازنده | نوع شیر |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.60 | 40 | F and smaller | Conventional |
| 0.30 | 20 | G and larger |  |
| 0.75 | 50 | F and smaller | Balanced |
| 0.45 | 30 | G and larger | Bellows |

    - کنترل سرعت بسته شدن شیر (Blowdown)

سرعت بسته شدن شیر بعد از عمل نمودن در فشار تنظیم شده را (Blowdown) می‌گویند که در اکثر شیرها توسط رینگ قابل تنظیم است. تنظیم مطابق مشخصات سازنده، نوع شیر و بر اساس جدول شمارة 3 صورت می گیرد ونتایج در بند G فرم شمارة . K-INS-FO-017 توسط بازرس ثبت می‌گردد.

جدول شماره  3 - Crosby Made Pressure Relief Valves: Recommended Nozzle Ring Settings

| NOZZLE RING SETTING (Below Highest Lock Position) | ORIFICE SIZE | SERVICE | Valves Style |
| --- | --- | --- | --- |
| -5 | D through J | Vapor and Gas | JOS/JBS |
| -10 | K through N |  |  |
| -15 | P through T |  |  |
| -5 | D through G | Liquid |  |
| -10 | H through K |  |  |
| -15 | L through N |  |  |
| -30 | P through T |  |  |
| -3 | D, E and F | Liquid | JLT |
| -5 | G, H and J |  |  |
| -10 | K and L |  |  |
| -15 | M and N |  |  |

Minus sign indicates number of ring notches below “level” position

جدول شماره 4- سطح مقطع‌‌‌های استاندارد موثر اوریفیس و علائم اختصاری

    - تصحیح دمایی

در مورد شیرهاي اطمینانی که در دماي بالا بکار می‌روند، فشار تست معادل فشار عملکرد شیر در موقعی که در سرویس قرار دارد بعلاوه عدد تصحیح مربوط به اختلاف دماي عملکرد با دماي محیط تست است که مطابق جدول زیر تعیین و در رابطه فوق قرار می‌گیرد.

جدول شماره 5- TEMPERATURE CORRECTION GUIDE

| AIR, GAS, VAPOUR AND LIQUID SERVICES |  |
| --- | --- |
| INCREASE IN SPRING SETTING | OPERATION TEMPERATURE (°F) |
| NONE | Minus 400 °F to 200 °F |
| 2% | 201 °F to 450 °F |
| 3% | 451 °F to 900 °F |
| 4% | 901 °F to 1200 °F |

- در مورد شیرهایی که با نیروي وزنه تنظیم می شوند می توان با تغییر وزنه موجود عملکرد شیر را در فشار معین تنظیم نمود.

- در مورد شیرهایی که توسط صفحه پاره شونده عمل می‌کنند صفحۀ بکار رفته باید با نوع مشابه تعویض گردد.

- تنظیم شیرهایی که به کمک سیستم PILOT عمل می‌کنند، مشابه شیرهایی قابل تنظیم با نیروي فنر انجام شده و سیستم PILOT با توجه به شرایط عملکرد شیر می‌تواند توسط تعمیرات ابزار دقیق تنظیم و کنترل گردد.

  - دوره‌ی بازرسی

بر اساس شرایط عملکردی منحصربفرد و با در نظر گرفتن محیط‌های مختلف، اولین دوره‌ی بازرسی و کالیبراسیون 24 ماه بعد از نصب و راه اندازی در نظر گرفته می‌شود. در صورتیکه شیر اطمینان به صورت متناوب عمل کند و یا دارای سرویس خورنده باشد، بازه زمانی بازرسی به 12 ماه کاهش می‌یابد، در غیر اینصورت برای دوره‌های زمانی کالیبراسیون بعدی نیز همان 24 ماه یا بیشتر (در صورت احراز شرایطSet Pressure, Mobility Test & Tightness Test ‌ و با تشخیص بازرس) در نظر گرفته می‌شود.

توجه: در حالت کلی تمامی شیرهای اطمینان به ازاء هر بار عملکرد ملزم به گذراندن آزمون ها و تنظیم مجدد جهت نصب در موقعیت خود می باشند. لذا پس از هر بار باز شدن، شیر اطمینان مذکور باید به کارگاه( ولو شاپ) انتقال یابد و تنظیمات و آزمون ها تحت نظارت واحد بازرسی فنی صورت پذیرد.

  - سوابق و ثبت نتایج بازرسی و تست شیرهاي اطمینان

داشتن سیستم مناسب جهت ثبت نتایج بازرسی و حفظ سوابق براي تصمیم گیري در خصوص عملکرد صحیح شیرهاي اطمینان اهمیت زیادي دارد. سوابق بازرسی و تست تعمیرات باید تا حد امکان ساده، مفید، شفاف و قابل دسترس باشد. براي شیرهاي اطمینان فرم زیر کاربرد دارد که شرح استفاده از آن عبارت است از :

فرم “گزارش تعمیر و تست شیرهاي اطمینان” به شمارة . K-INS-FO-017 در تمام مواقعی که شیر به کارگاه ارسال می‌گردد تکمیل شده و حسب اینکه علت ارسال چه باشد مراحل آن به امضاء بازرس می‌رسد. دقت در ثبت اطلاعات و پاسخ کامل به موارد خواسته شده اهمیت دارد و نفرات مسئول و بازرس باید به صحت و دقت اطلاعات مطمئن شوند .  فرم تکمیل شده براي ثبت در سوابق و تعیین زمان تست بعدي تحویل بازرسی فنی می گردد.

  - مسئولیت‌ها و اختیارات

مسئولیت باز کردن قطعات داخلی و تعمیر و تنظیم نهایی بعهده گروه تعمیرات کارگاه می‌باشد که در نهایت به تائید بازرسی فنی می‌رسد.

5 مدارك ذيربط:

| دستورالعملها و روشهای اجرایی بکار رفته در این مدرک | K-INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| گزارش تعمیر و تست شیر اطمینان | K-INS-FO-017 |
| --- | --- |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1400/01/14 | 00 | تدوین |