دستورالعمل ظروف تحت فشار

Pressure vessel Working instruction

K-INS-WI-003

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی مکانیک | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات بازرسی و تست کلیه ظروف تحت فشاری است که در شرکت   مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2 محدوده:

این دستورالعمل "ظروف تحت فشار" به شماره K-INS-WI-003  است و دامنه کاربرد آن شامل کلیۀ ظروف تحت فشار موجود در واحدهاي مختلف شرکت   می‌باشد.

3 تعاريف:

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

بازرسي ظروف تحت فشار شامل دو قسمت مي‌باشد، بازرسي داخلي و بازرسي خارجي كه در زمان تعميرات اساسي و یا موارد خاص با نظر بازرسي فني، بهره‌برداري و یا مهندسي فرآيند (كه در جلسات هماهنگي مربوطه مطرح مي‌گردد) انجام مي‌شود.

دوره بازرسي ظروف تحت فشار بر اساس بازرسي هاي انجام شده، تجربه بازرسي‌هاي قبلي، آخرين وضعيت دستگاه، وضعيت بهره‌برداري از دستگاه و ضخامت‌سنجي انجام شده مشخص و در ليست دستگاه ثبت مي‌گردد. قبل از انجام هرگونه بازرسی لازم است بررسی‌های زیر انجام گیرد:

- مرور نقشه‌های مربوطه جهت بررسی نوع متریال بکار رفته، ضخامت اجزاء سرویس مخازن و دیگر اطلاعات مهم

- مطالعة پرونده‌های بازرسی و سوابق و گزارشات قبلی جهت داشتن اطلاعات کافی هنگام بازرسی

4.1  بازرسي خارجي

- بازرسي چشمي فونداسيونهاي بتوني از نظر پوسته شدن و ترك خوردگي .

- بازرسي (HAMMER TEST) از SADDLE, BASE PLATE, SLIDING PAD فونداسيون از نظر شل بودن، فرسودگي، خوردگي و پيچيدگي

- بازرسي عايق‌ها، پوشش‌هاي محافظ و همچنين رنگ آميزي

- بازرسي چشمي ساپورت ها از نظر سالم بودن جوشها ـ خوردگي و پيچيدگي و شكستگي و ترك

- كلية درز جوش‌ها و اتصالات بازرسي چشمي شده و در صورت نياز تست‌هاي غير مخرب توسط بازرس N.D.T انجام  مي‌گيرد.

- كلية ساپورت‌ها بويژه ساپورت‌هاي متحرك كه بايد آزادانه لغزش داشته باشند بازرسي چشمي شوند.

- بازرسي چشمي از وضعيت لوله ها و نازلها و اتصالات از نظر سالم بودن جوشها، خوردگي و پيچيدگي انجام و در صورت نياز و با تشخيص بازرس مربوطه، تست‌هاي غير مخرب (N.D.T) جهت اطمينان انجام مي‌‌گيرد.

- بازرسي چشمي از وضعيت بدنة خارجي (در صورت وجود عايق ، عايق برداري شده) به منظور عيب‌يابي از جمله زنگ زدگي ـ تاول زدگي ـ پوسته پوسته شدن و سوختگي هاي ناشي از حرارت و غيره.

- فاصلة بين گسکت‌ها و سطوح فلنج‌ها بازرسي چشمي شوند تا فاصله در حد مجاز باشد.

- بازرسی سطح دندانه دار فلنج ها که دچار نشتی و خوردگی نشده باشند.

- بازرسي و اطمينان از اتصال سيستم ارتينگ دستگاه و اطمينان از عدم اكسيد شدن اتصال ارتينگ انجام گيرد.

- قسمت‌هاي مختلف SUPPORTS, GRATING, STEEL STRUCTURE, LADDER, PLATFORM از نظر رنگ آميزي، شكستگي، استحکام و سلامت روکش پيچ و مهره ها، سالم بودن جوش‌ها، خوردگي، فرسودگي و پيچيدگي بازرسي چشمي شود.

- ضخامت سنجي دستگاههائي كه درجه حرارت بدنه ظرف تحت فشار بين -10 تا 65+ درجة سانتي‌گراد باشد را مي‌توان در هنگام سرويس انجام داد، در غير اينصورت مي بايستي دستگاه از سرويس خارج گردد.

- دوره ضخامت‌سنجي دستگاه بر اساس بازرسي هاي انجام شده‏، اولين ضخامت‌سنجي انجام گرفته، متريال مورد استفاده، وضعيت بهره‌برداري از دستگاه و تجربه بازرس مشخص و در ليست دستگاه ثبت مي‌گردد.

- مشاهدات بازرسي انجام گرفته برای کلیه‌ی ظروف تحت فشار به جز تاورها در فرم “گزارش بازرسی ظروف” به شمارة  K-INS-FO-015 ثبت و در بايگاني اسناد بازرسي فني در پروندة هر ظرف تحت فشار نگه‌داري مي‌شود.

- مشاهدات بازرسي انجام گرفته برای تاورها در فرم “گزارش بازرسی تاور” به شمارةK-INS-FO-026 ثبت و در بايگاني اسناد بازرسي فني در پروندة هر ظرف تحت فشار نگه‌داري مي‌شود.

4.2  بازرسي داخلي

- مجوز ایمنی جهت ورود به داخل ظرف تحت فشار اخذ گردد.

- قبل از هرگونه تميزكاري و يا شست‌شوی رسوبات ظروف تحت فشار، بازرسی اولیه داخل ظروف تحت فشار جهت آناليز و تجزيه و تحليل‌های بعدی صورت گیرد.

- باز كردن ترموول‌ها توسط تعميرات و ارائه روش جهت تميزكاري و انجام تست‌هاي غير مخرب و بازرسي ترموول‌ها  بازرسي چشمی از سطوح فلنج‌ها از نظر خوردگي ـ سالم بودن شيار آنها و…

- بازرسي چشمی از ديوارة داخلي ظروف و عدسي‌ها از نظر خوردگي، تاول‌هاي هيدروژني و حفره

- بازرسي چشمی كليه جوش‌ها و ديگر اتصالات داخلي به منظور عيب‌يابي ترك و در صورت نياز تستهاي غير مخرب صورت مي‌گيرد.

- بازرسي چشمی از تمامی اجزاء داخلي از جمله WIRE MESH, PACKING, DEMISTER PAD, DEEPLINES, VORTEXBREAKER و غيره.

- مطابق استاندارد API 510  (ویرایش دهم/2014) در صورت تغییرات عمده و یا اساسی بر روی مخازن تحت فشار و بنا به تشخیص بازرس هیدروتست انجام می گیرد.در صورت انجام نشدن هیدروتست می توان از روش های جایگزین از جمله NDT استفاده نمود.

- دوره بازرسی داخلی و ضخامت سنجی ظروف تحت فشار مطابق استاندارد API 510 (ویرایش دهم/2014) انجام می گیرد که نیمه عمر باقیمانده تجهیز و یا 10 سال، هر کدام که کمتر می باشد، در نظر گرفته می شود. )6.5.1.1  (

- ثبت و بايگاني كلية مشاهدات و موارد بازرسي شده در سیستم بایگانی.

- در نواحي درز جوش‌ها و نقاطي كه داراي تغيير شكل هندسي با زاوية تند مي‌باشد و يا جايي كه احتمال حبس تنش وجود دارد از نظر وجود ترك بازرسي چشمي شده و در صورت نياز تست‌هاي غير مخرب توسط بازرس N.D.T انجام گيرد.

- سطوح فلنج‌ها و پيچ و مهره ها از نظر خوردگي و سالم بودن شيار فنلج‌ها و محل واشرها بازرسي چشمي شود.

- در قسمت‌هایي كه اتصال دو فلز غير همجنس (نامتجانس) مي‌باشد از نظر خوردگي گالوانيكي بازرسي چشمي شود.

- در صورت رویت هر گونه نقص، در بازرسي‌هاي انجام شده دستور كار تعمير و ترميم توسط بازرسي فني صادر گردد.

- ثبت گزارش تست فشار در فرم “گزارش آزمون فشار” به شماره‌ K-INS-FO-014.

5 مدارك ذيربط:

| دستورالعملها و روشهای اجرایی بکار رفته در این مدرک | K-INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| گزارش بازرسی ظروف تحت فشار | K-INS-FO-015 |
| --- | --- |
| گزارش بازرسی تاور | K-INS-FO-026 |
| گزارش آزمون فشار | K-INS-FO-014 |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1400/01/14 | 00 | تدوین |