دستورالعمل بازرسی مخازن ذخیره

Storage tanks inspection Working instruction

-INS-WI-006

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی مکانیک | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات بازرسی و تست مخازن ذخیره ای که در شرکت مورد استفاده قرار می گیرند .

2 محدوده:

این دستورالعمل "بازرسی مخازن ذخیره" به شماره -INS-WI-006  بوده و دامنه کاربرد آن شامل کلیه مخازن ذخیره مورد استفاده در مجتمع پتروپالایش کنگان میباشد.

3 تعاريف:

بازرسی شامل دو قسمت داخلی و خارجی می‌باشد که با درخواست بازرسی فنی و با هماهنگی بهره‌برداری و مهندسی فرآیند (که در جلسات مربوطه مطرح مي‌شود) انجام مي‌گردد. دوره بازرسی مخازن بر اساس بازرسی‌های انجام شده، تجربه بازرسی‌های قبلی، آخرین وضعيت دستگاه، وضعيت بهره‌برداری از دستگاه و ضخامت‌سنجی انجام شده مشخص و در ليست دستگاه ثبت می‌گردد.

قبل از انجام هرگونه بازرسی لازم است بررسی‌های زیر انجام گیرد:

- مرور نقشه‌های مربوطه  جهت بررسی نوع متریال بکار رفته و ضخامت اجزاء سرویس مخازن و دیگر اطلاعات مهم

- مطالعة پرونده‌های بازرسی و سوابق و گزارشات قبلی جهت داشتن اطلاعات کافی هنگام بازرسی

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

الف) بازرسی خارجی

- بازرسی عينی فونداسيون‌های بتونی از نظر پوسته شدن ترک خوردگی و شکاف و نشست فونداسيون و همچنين فونداسيون با روکش آسفالت از نظر سلامت لبه‌های رینگ بيرونی کف و نشست و بادکردگی آسفالت

- بازرسی عينی نگهدارنده‌های فلزی از نظر سالم بودن جوش‌ها، خوردگی و پيچيدگی

- بازرسی عينی و تست چکش از پيچ و مهره‌های قابل دسترس و فونداسيون (ANCHOR BOLTS) از نظر شل بودن، زنگ‌زدگی و پيچيدگی

- بازرسی از عایق و پوشش‌های محافظ و رنگ‌آميزی

- بازرسی عينی از STEEL STRUCTURES – STAIR WAY – LADDER PLAT FORM – SUPPORS BREAKETS STIFFEN RING در ارتباط با فرسودگی، پيچيدگی، شل بودن پيچ و مهره‌ها

- بازرسی عينی از سيستم اتصال زمين و اطمينان از عدم قطع بودن این سيستم و اکسيداسيون اتصال بعلاوه پيچ و مهره و بست آن

- بازرسی عينی از سطوح خارجی رینگ‌های بدنه و سقف مخازن از نظر خوردگی، پوسته شدن و صدمات مکانيکی

- دوره ضخامت‌سنجی مخازن بر اساس بازرسی‌های انجام شده، اولين ضخامت‌سنجی انجام گرفته، متریال مورد استفاده، وضعيت بهره‌برداری از دستگاه و تجربه بازرس مشخص و در ليست دستگاه ثبت می‌گردد.

- انجام ضخامت‌سنجی RING OF STRAPS و نیز دیوارهای توسط بازرسی N.D.T و ثبت آن در فرم مخصوص ثبت

- بازرسی چشمی از نازل‌ها و ورق‌های تقویتی و جوش‌های مربوطه و در صورت نياز انجام تست‌های غيرمخرب روی آن‌هاثبت و بایگانی کلية مشاهدات بازرسی در فرم  “گزارش بازرسی مخازن ذخیره”به شمارة KP-INS-FO-0032.

- بازرسی لنگرگاه مخزن از نظر تغيير شکل، خوردگی و در صورت نياز ضخامت سنجی و ثبت آن در فرم مربوطه

ب) بازرسی داخلی

- وارد شدن به داخل مخزن با کسب مجوز از اداره‌ی ایمنی

- پس از وارد شدن به داخل مخزن و در صورت نياز قسمتی از رسوبات روی بدنه یا کف را توسط کاردک جدا کرده و در کيسه‌های جداگانه جهت آناليز و یا آلودگی (در خصوص مخازن ساخته شده از متریال S.S گروه 300) به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

- بازرسی عينی سطوح داخلی از کف و بدنه و سقف ثابت و شناور از نظر خوردگی، تغيير شکل، تاول‌ها و حفره‌ها

- بازرسی عينی از جوش‌های کف مخزن و در صورت نياز انجام تست خلاء (vacuum)  توسط بازرسی N.D.T

- بازرسی عينی از جوش‌های بدنه بصورت چشمی و انجام تست‌های غير مخرب در صورت نياز توسط بازرسی N.D.T

- بازرسی عينی از سطوح داخلی نازل‌ها از نظر سایش‌ـ‌خوردگی و غيره انجام گيرد

- بازرسی عينی از کفشک‌ها و آب‌بندهای لاستيکی اطراف در مخازنی که سقف شناور دارند

- بازرسی عينی از ستون‌های فلزی سقف ثابت از جهت تغيير شکل و خوردگی و موارد دیگر

- بازرسی از لوله مارپيچ و پوسته بيرونی (COIL OR JACKET) و یا داخلی از نظر خوردگی‌ـ‌نشتی‌ـ‌تغيير شکل

- بازرسی از ورق‌های تقویتی بصورت چشمی و انجام TEST LEAK توسط بازرسی N.D.T به تشخيص بازرسی فنی

- اندازه‌گیری ضخامت تانک در قسمت‌های مختلف کف بدنه و سقف مخزن توسط بازرسی N.D.T و ثبت در فرم مخصوص

- بازرسی از عایق‌ها و پوشش‌های محافظ و رنگ‌آميزی و انجام تست SPARK روی پوشش‌های محافظ

- صدور دستور کار ترمیم و تعمیر در صورت وجود هر گونه نقص در بازرسي‌های انجام شده‌ی فوق الذکر انجام هيدرواستاتيک یا پنوماتيک تست به تشخيص بازرسی فنی توسط تعميرات و ثبت در فرم گزارش آزمون فشار به شماره KP-INS-FO-014.

- در قسمت‌هائي كه اتصال دو فلز غير همجنس (نامتجانس) مي‌باشد از نظر خوردگي گالوانيكي بازرسي چشمي شود.

- ثبت مشاهدات بازرسي انجام گرفته در فرم گزارش “گزارش بازرسی مخازن ذخیره” به شمارة -INS-FO-032

- ثبت گزارش تست فشار در فرم “گزارش آزمون فشار” به شماره‌ی -INS-FO-014 .

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| بازرسی مخازن ذخیره | -INS-FO-032 |
| --- | --- |

گزارش آزمون فشار                                                                           -INS-FO-014

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |