دستورالعمل آزمون اولتراسونیک

Ultrasonic examination Working instruction

-INS-WI-013

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی جوشکاری و NDT | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات آزمون اولتراسونیک به عنوان یکی از آزمون های غیر مخرب که در شرکت   مورد استفاده قرار می گیرند .

2 محدوده:

این دستورالعمل "آزمون اولتراسونیک" به شماره -INS-WI-013  بوده و دامنه کاربرد آن شامل آزمون اولتراسونیک یکی از آزمون های غیر مخرب مورد استفاده در مجتمع  میباشد.

3 تعاريف:

اپراتور تست: شخصی است که گواهینامه مدرک بازرسی اولتراسونیک سطح 1 یا 2 دارای اعتبار و همچنین صلاحیت شخص از طرف واحد بازرسی فنی شرکت تایید شده است.

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

دستورالعمل تست اولتراسونيک باید بر اساس نيازمندیها و روش هاي مشخص شده در  ASME Sec. V , Article 5 انجام گیرد.

ارزیابي ناپيوستگي ها و محدوده پذیرش باید بر اساس ASME B31.3  و ASME BPVC SEC. VIII انجام گيرد.

برای متریال های با PNo.1 تا PNo.4 لوله های با ضخامت 40 میلی متر و بالاتر با نوع اتصال Butt Weld علاوه بر رادیوگرافي مشخص شده باید 100 درصد اولتراسونيک تست شود.

آزمایش اولتراسونيک باید به عنوان تست تکميلي رادیوگرافي، براي پيدا كردن عيوب دو وجهي مد نظر قرار بگيرد.

فرم درخواست آزمون اولتراسونیک به شماره  -INS-FO-004 که در آن مشخصات و اطلاعات کامل در مورد جوشهایی که UT خواهند شد، تکمیل شده و در اختیار اپراتور آزمون  قرار می گیرد.

- ثبت و نگهداري سوابق

نتایج آزمون اولتراسونیک در فرم تفسیر آزمون اولتراسونیک به شماره  -INS-FO-027 ثبت شده و سپس نتایج بایگانی می شوند.

گزارش انجام آزمون اولتراسونیک می بایست در نتایج نظارت بر فرآیند UT، به تفکیک نواحی بهره برداری در گروه بازرسی جوش اداره بازرسی فنی و حفاظت فلزات به مدت 5 سال نگهداری میشوند.

شاخص ارزیابي عملکرد فرآیند نظارت بر جوشکاري ، درصد جوش معيوبي است كه با انجام آزمونهاي غير مخرب (NDT) یا در مرحله بهره برداري شناسایي مي شوند. این تعداد نباید از 7% كل جوشهاي اجرا شده در سال بيشتر باشد.  اداره بازرسي فني و حفاظت فلزات در فروردین ماه هر سال ، شاخص مربوط به سال قبل را محاسبه و با ترسيم نمودار ستوني(Bar Chart) به رییس خدمات فنی گزارش مي نماید.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | -INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

تفسیر آزمون اولتراسونیک                                                                             -INS-FO-027

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |