دستورالعمل نظارت بر جوشکاری

Welding inspection Working instruction

K-INS-WI-001

| تهیهکننده: سرپرست بازرسی جوشکاری و NDT | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات بازرسی کلیه فرایندهای اتصالات جوشی فلزات که در شرکت   صورت می گیرند را در بر می گیرد .

2 محدوده:

این دستورالعمل  "نظارت بر جوشکاری" به شماره K-INS-WI-001  بوده و دامنه کاربرد آن شامل فعالیت های جوشکاری در مجتمع   اعم از خطوط ، تجهیزات و مخازن میباشد.

- تعاريف:

3.1 دستورالعمل جوشکاري (WPS): دستورالعملی است که در آن جزئیات مورد نیاز جوشکاري بر روي قطعات قید می‌گردد.

  - عملیات حرارتی پسگرم (PWHT): عملیات حرارتی که پس از اتمام جوشکاري قطعات به منظور تنش زدایی آنها انجام می‌پذیرد.

  - تست‌هاي غیرمخرب (NDT): تست‌هایی که بدون نیاز به تخریب قطعات و به منظور اطمینان از نبودن عیب در آنها انجام می‌گیرند.

- روش اجرا و مسئولیت‌ها:

1.4 فعالیت هاي جوشکاري که تحت نظارت بازرسی فنی شرکت   انجام می گیرند شامل موارد زیر است:

- کارهاي جوشکاري مربوط به اجراي پروژه ها (مانند ساخت و نصب سازه هاي فلزي)

- کارهاي جوشکاري مربوط به تعمیرات سیستمهاي لوله کشی

- کارهاي جوشکاري مربوط به تعمیرات دستگاههاي ثابت و ماشین آلات دوار

- تست عملکرد جوشکاران

هر یک از این فعالیت‌ها بر اساس دستورالعمل‌هایی که توسط اداره بازرسی فنی، صادر می‌شود انجام می‌گیرد و چنانچه جوشکاري داخل واحدهاي بهره برداري انجام گردد قبل از شروع کار پروانه کار گرم الزامی است.

4.2 درخصوص کارهاي جوشکاري مربوط به پروژه هایی که تحت نظر خدمات فنی اجرا می‌شوند، بر اساس نقشه ها و مدارك ارائه شده از طرف ادارة مهندسی عمومی که در آن متریال مورد استفاده و کلاس خطوط لوله (Piping Class) و جزییات جوش مشخص گردیده اند و نیز براساس دستورالعمل هاي جوشکاري (WPS) موجود و استانداردهاي ذکر شده از طرف شرکت هاي طراح، روش جوشکاري تعیین و دستور کار جوشکاري مطابق فرم شماره K-INS-FO-030 صادر می‌گردد.

4.3 در مواردي که تغییراتی در خطوط لوله یا تجهیزات مورد نیاز باشد، مراتب تحت عنوان TSR (درخواست خدمات فنی و مهندسی) و از طریق خدمات فنی جهت صدور دستورکار به واحد بازرسی فنی ابلاغ می‌شود. دستورکار جوشکاري به استناد WPS هاي موجود، دستورکار مهندسی عمومی و سایر مدارك تهیه شده توسط آن اداره تنظیم و مطابق روش اجرایی"بازرسی فنی "صادر می‌گردد.

  - در مواردي که تغییرات جزئی در خطوط لوله یا تجهیزات مورد نیاز بوده ولی انجام آنها مستلزم صدور TSR نباشد تغییرات مورد نظر با دستورکار تعمیراتی اجرا می‌شود. در این حالت پس از تصویب دستورکار تعمیراتی توسط مهندسی فرایند و مهندسی عمومی و با اطمینان از اینکه تغییرات در مدارك فنی مرتبط وارد شده است دستورکار بازرسی فنی صادر خواهد شد.

  - در مواردي که تعمیرات سیستم هاي لوله کشی مستلزم انجام کارهاي جوشکاري است، پس از خارج کردن سیستم از سرویس توسط بهره برداري واحد و آماده سازي محل تعمیر، امور تعمیرات مطابق فرم "درخواست بازرسی فنی"به شماره K-INS-FO-025 از ادارة بازرسی فنی و درخواست بازرسی می‌نماید. پس از دریافت فرم، بازرس فنی از محل بازدید نموده و با در نظر گرفتن کلیۀ جوانب ایمنی، متناسب با نوع تعمیرات لازم و متریالی که روي آن جوشکاري انجام خواهد شد، دستورکار مقتضی را مطابق روش اجرایی "بازرسی فنی" ارائه می‌نماید.

  - براي انجام کارهاي تعمیراتی بر روي دستگاههاي ثابت و ماشین آلات دوار، ابتدا سیستم مورد تعمیر توسط بهره برداري واحد از سرویس خارج می‌شود. پس از آماده سازي محل تعمیر، امور تعمیرات مطابق فرم شمارة K-INS-FO-025 از ادارة بازرسی فنی درخواست بازرسی می‌نماید. پس از دریافت فرم بازرسی، طی بازدید از محل، ابتدا وضعیت موجود جهت ارائه روش تعمیر بررسی شده، نقشه ها و مدارك مربوط به تجهیزات و استانداردهاي مرجع مطالعه می‌شود. سپس با درنظر گرفتن کلیۀ جوانب ایمنی، روش جوشکاري تعیین و مطابق روش اجرایی "بازرسی فنی" دستورکار مقتضی  صادر می‌گردد.

  - در مواردي که طبق اعلام بهره‌برداري و تایید کتبی مهندسی فرایند امکان از سرویس خارج کردن سیستم‌هاي لوله‌کشی و یا تجهیزاتی که کار تعمیر بر روي آنها انجام خواهد شد وجود نداشته باشد، با دریافت فرم "درخواست بازرسی فنی"، از محل بازدید بعمل می‌آید و با انجام تستهاي غیرمخرب مناسب و بخصوص ضخامت سنجی از اطراف محل مورد نظر، وضعیت محل تعمیر بررسی می‌شود. چون انجام جوشکاري بر روي تجهیزات در حین بهره‌برداري آنها توأم با ریسک بالایی می‌باشد، در اولویت اول روش‌هاي دیگر تعمیر و رفع عیب از جمله استفاده از چسب هاي مخصوص و یا استفاده از مواد تزریقی توسط مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد در نهایت اگر جوشکاري تنها روش تعمیر تشخیص داده شود، ضمن اعلام ریسک بالاي کار تعمیر به رئیس بهره‌برداري واحد مربوطه و احتمال بدتر شدن وضعیت موجود، بازرسی فنی با استفاده از روشهاي ابتکاري دستورکار لازم را جهت تعمیر به روش جوشکاري ارائه می‌نماید. در این مرحله اخذ مجوز اداره ایمنی (امور HSE) توسط تعمیرات قبل از شروع اجراي کار توام با ریسک الزامی می‌باشد.

  - هرگاه بر اساس مدارك موجود و استانداردهاي ذکر شده در بند مراجع این روش اجرایی نیاز به انجام عملیات حرارتی پس از انجام کارهاي جوشکاري (PWHT) سیستمهاي لوله کشی یا سایر انواع تجهیزات باشد، نحوة اجراي این عملیات به همراه جزئیات کامل طی دستورکار بازرسی فنی ارائه می‌گردد.

    - پس از اتمام جوشکاري بر روي تجهیزات، به صورت روزانه از محل بازدید به عمل می آید و ضمن بازرسی چشمی از جوشها، مطابقت کارهاي انجام گرفته با موارد ذکر شده در دستورکار بازرسی فنی بررسی و کنترل می گردند و در فرم DAILY FITUP & WELDING به شماره K-INS-FO-006 ثبت می گردد.  اگر در دستورکارهاي صادره، لزوم انجام هر نوع بازرسی و اقدامات کنترلی مانند تستهاي غیرمخرب، قبل، حین و یا بعد از جوشکاري پیش بینی شده باشد این بازرسی ها طبق دستورکار انجام می گیرند.

  - جهت ارتقاء کیفیت و اطمینان از عملکرد جوشکارانی که در سطح مجتمع  مشغول بکار می شوند، ازکلیه جوشکاران مطابق استاندارد ASME SEC. IX تست جوشکاري به عمل می آید. قطعات تست پس از انتخاب متریال مورد نظر آماده سازي شده و در یک موقعیت معین توسط جوشکار مربوطه و در حضور بازرسی فنی، مطابق دستورالعمل‌هاي جوشکاري موجود جوشکاري می‌شوند. در صورت تائید وضعیت ظاهري جوش، تست رادیوگرافی از خط جوش به عمل می‌آید.  گزارشات مربوط به تست‌ها و ارزیابی عملکرد در فرم‌ Welder Qualification Test به شماره‌ی K-INS-FO-031 ثبت می‌شوند. چنانچه نتیجۀ تست‌ها (چشمی، رادیوگرافی) مثبت باشد، براي آن جوشکار برحسب جنس قطعات، موقعیت و روش جوشکاري انجام گرفته، مجوز جوشکاري صادر و کارت شناسایی جوشکار مطابق فرم شماره K-INS-FO-031  به جوشکار یا کارفرماي وي ارائه می‌گردد.

سوابق نظارت بر فرایند جوشکاري، در گروه بازرسی جوش اداره بازرسی فنی و به مدت چهار سال نگه‌داري می‌شوند.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | K-INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| WQT | K-INS-FO-031 |
| --- | --- |
| دستورکار جوشکاری | K-INS-FO-030 |
| Daily fit up and weld | K-INS-FO-006 |
| درخواست بازرسی فنی | K-INS-FO-025 |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |